青岛市餐具洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装规格＜2kg（L） | 不少于2kg（L）且不少于6个独立包装 | 4 | 2 |
| 2 | 包装规格≥2kg（L）且＜10kg（L）的独立包装 | 不少于3个独立包装 | 2 | 1 |
| 3 | 包装规格≥10kg（L）的大包装 | 3个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg（L） | 2 | 1 |

2 检验依据

表 2 检验项目

（1）手洗餐具用洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总活性物含量 | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985-2000第4.3条 |
| 2 | pH（25℃,1%溶液） | GB/T 9985-2000 | GB/T 6368-2008 |
| 3 | 荧光增白剂 | GB/T 9985-2000 | GB/T 9985-2000附录C |
| 4 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 | GB/T 30795-2014 |
| 5 | 甲醛a | GB/T 9985-2000 GB 14930.1-2015 | GB/T 9985-2000附录E GB/T 30796-2014 |
| 6 | 砷（As） | GB 14930.1-2015 | GB/T 30797-2014 |
| 7 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015 | GB/T 30799-2014 |
| 8 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 | GB 4789.2-2016 |
| 9 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 | GB 4789.3-2016 |
| 注：a 当产品执行的推荐性标准严于GB 14930.1-2015时，则按产品执行标准进行检验并判定 |  |  |  |

（2）食品工业用洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇含量 | GB 14930.1-2015 | GB/T 30795-2014 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 14930.1-2015 | GB/T 30796-2014 |
| 3 | 砷（As） | GB 14930.1-2015 | GB/T 30797-2014 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2015 | GB/T 30799-2014 |
| 5 | 菌落总数 | GB 14930.1-2015 | GB 4789.2-2016 |
| 6 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2015 | GB 4789.3-2016 |

检验方法依据包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据

相关产品标准：

GB/T 9985—2000  《手洗餐具用洗涤剂》

GB 14930.1—2015  《食品安全国家标准 洗涤剂》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.3不复检情形

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”及GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目（菌落总数、大肠菌群）不合格不复检。