附件2

风痛安胶囊中马兜铃酸I成分检查项

补充检验方法

（BJY 202105）

【检查】马兜铃酸I  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）和质谱法（中国药典2020年版通则0431）测定。

色谱、质谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（色谱柱内径为2.1mm）；以乙腈为流动相A，以0.1%甲酸溶液（含5mmol/L甲酸铵）为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱，流速为每分钟0.2ml；采用质谱检测器，电喷雾正离子模式（ESI+），进行多反应监测（MRM），选择m/z 359.0→298.0和m/z 359.0→296.0为检测离子对。取对照品溶液，进样1μl，按上述离子对测定的MRM色谱峰的信噪比均应大于10:1。

| 时间（分钟） | 流动相 A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~15 | 35→40 | 65→60 |
| 15~28 | 40→65 | 60→35 |
| 28~30 | 65→95 | 35→5 |

对照品溶液的制备  取马兜铃酸I对照品适量，加甲醇制成每1ml含2μg的对照品溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品约1.0g，精密称定，置于具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇25ml，称定重量。超声提取（功率500W，频率40kHz）40分钟，放冷至室温，用70%甲醇补足减失重量，摇匀，静置，取上清液滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别吸取对照品溶液和供试品溶液各1μl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定，记录色谱图。

结果判定  供试品色谱中应不得检出与对照品色谱中马兜铃酸I色谱峰相一致的色谱峰（方法检出限为2pg）。

起草单位：甘肃省药品检验研究院

复核单位：河北省药品医疗器械检验研究院