市市场监管局发布

电动自行车产品质量监督抽查分析报告

2022年度盐城市市场监督管理局委托淮安市产品质量监督综合检验中心组织实施电动自行车产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验合格7批次，不合格3批次，不合格项目有充电器与蓄电池、整车质量。

- 产品和产业概况

（一）产品概况

电动自行车是以蓄电池作为辅助能源，具有两个车轮，能实现人力骑行、电动或电助动功能的特种自行车。电动自行车的核心部件为车架、蓄电池、电机、控制器。

从2018年起，电动自行车产品从许可证管理转为强制性认证管理。根据国家市场监管总局认证监管司的数据统计，截至2019年12月30日，全国共发放电动自行车CCC认证证书4731张，企业数717家。据了解，天津板块的电动自行车企业数量和获证数量占比进一步提升，超过50%。自从电动自行车产品实施3C强制性认证以来，由于监管加严，认证成本较高，中小型生产企业无法分摊和降低成本，生产难以为继，纷纷处于停产半停产状态，导致行业品牌集中度迅速提高。

（二）产业概况

1.产业分布

目前，江苏、天津、浙江、广东是我国主要的电动自行车产业集群地。河南、山东、江浙是电动自行车兴起较早的传统销售区域，河北、安徽是近几年发展较快的两个新兴销售区域，西南地区的广西、云南、四川、贵州也逐渐成为电动自行车重要的销售市场。

据统计，2020年江苏省电动自行车产量约为800万辆，主要产地为无锡、常州、苏州。从国家认证认可信息网站查询统计，江苏省电动自行车生产企业已经获得CCC证书的企业数量约200余家，其中无锡地区的企业数量占比最多，约占80%，在170家左右。

雅迪、爱玛、新日、绿源、台铃成为一线品牌（年产量100万辆以上），立马、绿驹、绿佳、欧派、速派奇、小鸟、小刀、比德文、新大洲等为二线品牌（年产量40万辆以上），以上品牌均南、北设厂，产品线互补。近年来，行业集中度进一步提升。

2.销售渠道

电动自行车行业已发展近20年，销售的主要渠道以实体店为主；近几年网络快速普及、网络购物成为时尚，电动自行车网络销售得到年轻消费者的认可，销售量呈增长趋势。

- 检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，均在实体店中抽取，具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽样批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车 | 实体店 | 购样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

检测依据：GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》

表2检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动自行车 | 车速限值 | GB 17761-2018 6.1.1 | GB 17761-2018 |  |
|  | 制动性能(干态) | GB 17761-2018 6.1.2 | GB 17761-2018 |  |
|  | 整车质量 | GB 17761-2018 6.1.3 | GB 17761-2018 |  |
|  | 结构 | GB 17761-2018 6.1.6 | GB 17761-2018 |  |
|  | 车速提示音 | GB 17761-2018 6.1.7 | GB 17761-2018 |  |
|  | 淋水涉水性能 | GB 17761-2018 6.1.8 | GB 17761-2018 |  |
|  | 电气装置 | GB 17761-2018 6.3.1 | GB 17761-2018 |  |
|  | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018 6.3.4 | GB 17761-2018 |  |
|  | 防火性能 | GB/T 5169.11-2017 | GB 17761-2018 |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次监督抽查从实体店抽样10批次，合格7批次，不合格3批次，不合格项目有充电器与蓄电池、整车质量。

2.按价格区间

本次监督抽查产品价格区间为650元/辆~2600元/辆。2000元以下7批次，其中2批次不合格；2000元以上3批次，其中1批次不合格。

（二）检验检测项目分析

表3 检验检测项目分析

| 检验检测项目 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车速限值 | 10 | 10 | 0 |
| 制动性能(干态) | 10 | 10 | 0 |
| 整车质量 | 10 | 9 | 1 |
| 结构 | 10 | 10 | 0 |
| 车速提示音 | 10 | 10 | 0 |
| 淋水涉水性能 | 10 | 10 | 0 |
| 电气装置 | 10 | 10 | 0 |
| 充电器与蓄电池 | 10 | 7 | 3 |
| 防火性能 | 10 | 10 | 0 |

实体店抽取10批次，生产企业主要位于天津地区、无锡地区，主要以专卖店为主，地区覆盖了亭湖区、经济开发区、盐南经济开发区、大丰区、建湖县、射阳县、阜宁县、滨海县、响水县、东台市，各抽查1批，实体店抽样发现在售的电动自行车生产地天津的占比较大。此次不合格3批次样品分别来自建湖县、盐南开发区和阜宁县，产地分别为天津、无锡和天津。

此次抽查不合格3批次不合格项目均包含充电器与蓄电池项目，其中1批次整车质量项目也不合格。充电器与蓄电池项目主要是考核电动自行车的充电器应能安全可靠地工作，防止意外事件发生。同时蓄电池组和蓄电池盒的配合应该可靠，电池盒不得放入更大容量、更大重量的电池组，电池组不能给篡改。如果电池组盒内可以放入更大容量的电池则将导致车重超标，如果增加电池组内电池个数则会提供电池组的电压，高于标准规定的60V，这是非安全电压，会使电动车的绝缘性能不足，会导致人身伤害事故。不合格的主要原因是，厂家为了迎合消费者对电动车续航需求，将电池仓做大，可以装下更高容量、电压的电池组，从而达到高续航的目的。

四、消费提示

我们建议到大型商店或有规模的电动车专卖店购买，选择有CCC强制性认证标识、有质量安全标识、三包有保障的产品。

目前，市场上的电动自行车产品品种、款式、型号规格多种多样，建议消费者根据自身的特点（如身高、年龄等）和具体情况（如每天行驶的里程、路面状况等）选择适合的电动自行车产品，选择电动自行车的轮径大小和鞍座的离地高度时，应以右腿轻松跨越电动自行车鞍座，并留有适当的间隙为宜；老年人适合于选择小轮径，车体重心比较低的电动自行车；每天的总里程不超过30公里左右，道路平坦，宜选择配有48V12Ah电池的电动自行车。