市市场监管局发布

手提式干粉灭火器产品质量监督抽查分析报告

2023年度盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施手提式干粉灭火器产品市级监督抽查。本次抽查计划5批次，抽到5批次，经检验合格5批次。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

手提式干粉灭火器是能在其内部压力作用下，将所装的灭火剂喷出以扑救火灾，并可手提移动的灭火器具，它是扑救初期火灾的重要消防器材，是一种量大面广的群众性消防工具，其使用方法简单且应用广泛，在商场、交通工具、民用住宅等各类场所均有配备。

干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末，由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂，且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外，干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂（碳酸氢钠等）和ABC干粉（磷酸铵盐等）两大类。干粉灭火器一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物，与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用，使燃烧的链反应中断而灭火；二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外，发生化学反应，并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层，从而隔绝氧，进而窒息灭火。另外，还有部分粉末起到稀释氧和冷却的作用。

（二）产业概况

1.产业分布

我国目前手提式干粉灭火器产品生产企业约有500多家，分布在全国的28个省（自治区、直辖市）中，其中以山东省、江苏省的企业最多，分别约占全国的30%和15%。

2.销售渠道

手提式干粉灭火器产品的销售渠道主要为专卖店等。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共5批次，实际抽到样5批次，其中5个批次全部都在销售企业抽取。

（二）检验检测项目概况

表1 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | 20℃喷射性能检查（有效喷射时间、喷射距离、喷射滞后时间、喷射剩余率） | GB4351.1-2005 | GB4351.1-2005 |
|  | 灭火剂充装量检查 | GB4351.1-2005 | GB4351.1-2005 |
|  | 结构检查 | GB4351.1-2005 | GB4351.1-2005 |
|  | 水压试验 | GB4351.1-2005 | GB4351.1-2005 |
|  | 爆破试验（筒体爆破压力、筒体容积膨胀率、筒体爆破口情况、筒体壁厚测量） | GB4351.1-2005 | GB4351.1-2005 |
|  | 灭火剂检验 （主要组分含量） | GB4066-2017 | GB4066-2017 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

表2 按样品来源分析抽查情况

| 样品来源 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 销售企业 | 5 | 5 |
| 合计 | 5 | 5 |

2.按抽样地区

表3按抽样地区分析抽查情况

| 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 亭湖区 | 1 | 1 |
| 阜宁县 | 1 | 1 |
| 东台市 | 1 | 1 |
| 响水县 | 1 | 1 |
| 盐南新区 | 1 | 1 |
| 总计 | 5 | 5 |

3.按价格区间

表4 按价格区间分析抽查情况

| 价格区间，元 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 30及以下 | 2 | 2 |
| 30～60 | 3 | 3 |
| 合计 | 5 | 5 |

4.按产品产地

表5 按类别分析抽查情况

| 产品产地 | 抽查批次 | 合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 江苏 | 2 | 2 |
| 山东 | 1 | 1 |
| 安徽 | 1 | 1 |
| 浙江 | 1 | 1 |
| 合计 | 5 | 5 |

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查共抽查手提式干粉灭火器5批次，合格5批次。

本次监督抽查主要对20℃喷射性能检查（有效喷射时间、喷射距离、喷射滞后时间、喷射剩余率）、灭火剂充装量检查、结构检查、水压试验、爆破试验（筒体爆破压力、筒体容积膨胀率、筒体爆破口情况、筒体壁厚测量）、灭火剂检验（主要组分含量）这六大项目进行检验检测，检验检测结果均符合相关标准要求。

四、消费建议

1.灭火器上应贴有红色的身份证信息标签，通过手机扫描身份证信息标签上的二维码可进入到消防产品合格评定中心的官网，查看该灭火器的相关信息；

2.通过消防产品合格评定中心官网，查询灭火器生产企业是否通过CCC认证，未通过CCC认证，则属于无证生产，此外应注意CCC认证证书的状态是否有效。