市市场监管局发布

家用燃气调压阀产品质量监督抽查

分析报告

2023年度盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施家用燃气调压阀产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验合格产品8批次，不合格产品2批次，不合格项目有结构、关闭压力及出口压力。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

家用燃气调压阀俗称减压阀、调压阀等，定义为在进口压力、流量和温度范围内，始终保持出口压力处于预设范围内的装置。其体积小，价格不高，但安全作用却非常重要。调压器在燃气系统里主要起到串联液化石油气钢瓶和燃气终端的重要作用，钢瓶里的高压气体要经过调压器减压稳压后才能供燃气灶具，燃气热水器等各种燃气终端产品安全使用。

（二）产业概况

1.产业分布

2018年9月23日，国务院发文《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》（国发〔2018〕33号），取消了燃气器具（含燃气软管）等14类工业产品生产许可证管理。要求对取消工业产品生产许可证管理的产品，要切实加强事中事后监管，并采取支持措施，鼓励企业开展自愿认证。目前，燃气具配件产品处于没有生产许可证，没有强制性产品认证监管的境地。

我国目前主要的调压器生产企业大约在50家左右，基地在浙江省慈溪、余姚一带，大多数是小微企业，年产量1亿只以上，产值大约10亿元，占全国产量的60%以上，江苏、广东、福建也有部分生产企业。江苏省内生产企业在江阴市。

2.销售渠道

主要销售渠道为城镇五金店、日杂店等，部分地区的液化气公司、城镇生活超市也有销售。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，全部在实体店抽取。

（二）检验检测项目概况

表1 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家用燃气调压阀 | 结构 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
|  | 气密性 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
|  | 关闭压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
|  | 出口压力 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |
|  | 标志 | GB 35844-2018 | GB 35844-2018 |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

本次监督抽查样品全部从实体店抽取，抽到样10批次，经检验合格产品8批次，不合格产品2批次。

2.按抽样地区

表2按抽样地区分析抽查情况

| 抽样地区 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐都区 | 2 | 2 | 0 |
| 建湖县 | 2 | 2 | 0 |
| 阜宁县 | 2 | 2 | 0 |
| 射阳县 | 2 | 0 | 2 |
| 东台市 | 2 | 2 | 0 |
| 总计 | 10 | 8 | 2 |

3.按价格区间

表3 按价格区间分析抽查情况

| 价格区间，元 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25及以下 | 4 | 3 | 1 |
| 25～35（包含35） | 4 | 3 | 1 |
| 35以上 | 2 | 2 | 0 |
| 合计 | 10 | 8 | 2 |

4.按产品产地

表4 按样品生产地区分析抽查情况

| 产品产地 | 抽查批次 | 合格批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 慈溪市 | 9 | 7 | 2 |
| 余姚市 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 10 | 8 | 2 |

（二）检验检测项目分析

本次监督抽查共抽查家用燃气调压阀10批次，其中合格8批次，不合格2批次。

本次监督抽查主要对结构、气密性、关闭压力、出口压力这四大项目进行检验检测，从本次监督抽查的结果看，2个批次产品结构无防止改变状态措施，2个批次出口压力项目不合格，1个批次产品关闭压力项目不合格。不合格项目分析如下：

1.结构

GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》标准中要求调压器结构应确保使用安全可靠，应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态。本次抽查的不合格样品中有2个批次样品结构上未采取可靠措施防止改变调压器的设定状态。该项目不合格间接导致调压器的关闭压力和出口压力项目不合格。

2.关闭压力和出口压力

调压器的关闭压力是指当调压器流量等于零时，其出口能够达到的稳定压力值；出口压力是指在规定的流量和进口压力下出口处所达到的压力值。由于调压器未采取可靠措施防止改变调压器的设定状态，人们在使用过程中可能会进行流量调节。调压器在燃气系统里主要起到串联液化石油气钢瓶和燃气产品终端的作用，如果关闭压力、出口压力超标，可能会导致与产品连接的软管脱落，造成燃气泄漏；如果压力偏低，则会导致后端使用的燃具产品火焰不能充分燃烧，降低产品效率，增加能源消耗。

四、消费建议

1.要优先选择规模较大、产品质量和服务质量较好的知名企业的产品。由于大企业设备较先进、检测手段较完备、管理水平较好，其产品质量比较稳定，性能相对可靠，售后服务较优良。购买时要挑选包装精美、标志齐全、使用说明详细的产品。外观质量较差，标识混乱的产品不能购买。

2.根据所使用的燃气具产品来挑选合适规格的调压器，调压器流量、额定出口压力一定要匹配被连接的燃气具使用要求，调压器的额定出口压力是配合对应连接使用的燃气具产品设计的，购买时应选择不可调节的产品。

3.注意产品的生产日期和使用期限。已经在使用的产品，达到其标示的时间应及时更换。