市市场监管局发布

管道阀门产品质量监督抽查分析报告

2023年度盐城市市场监督管理局委托建湖县产品质量监督检验所组织实施管道阀门产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验合格10批次。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

阀门是指在流体系统中，用来控制流体的方向、压力、流量的装置。

实际应用中阀门是用来控制管道内介质的元件，具有可动机构的机械产品的总体。属于管道配套件产品。有管道之处就有阀门，阀门起着截止、调节等作用。阀门的使用介质有气体、蒸汽、油品、化工、易燃易爆等。在一些管线上，若阀门一旦操作失灵，将造成整个装置停产、污染环境，严重的危及人身和设备安全。

阀门产品制造涉及毛坯的铸锻成型、机械加工、堆焊或焊接、热处理、无损检测、装配和检验，制造工序相对繁琐。阀门结构形式、口径规格众多，阀门壳体铸/锻件成型过程费时费工，属劳动密集和材料密集型的制造行业，企业规模普遍不大。

阀门产品按用途和行业特点，一般划分为工业阀门、船用阀门和水暖用阀。

工业阀门指用于输送易燃易爆、有毒化学品、0.1MPa以上气体、蒸汽等介质的阀门，其安全可靠性尤为重要；大于等于DN50的工业阀门属于特种设备管理。工业阀门中的主要品种和数量较大为钢制闸阀，闸阀和截止阀产品产量约占阀门总产量的20%左右。具有使用压力、温度范围广、截断密封可靠的特点。

船用阀门指用于安装在船舶中，输送水、汽、油的阀门，阀门壳体为铜质、不锈钢和铁制材料。

水暖阀门指用于安装在城建供水、楼宇、供暖等场合，输送水、热水、气体的阀门；阀门壳体为铜质和铁制材料。

（二）产业概况

1.产业分布

国内，现有制造阀门约4000家企业，主要集中在浙江、江苏、上海、河南、四川等地，其他省市各有几十家数量的企业。

江苏目前有大小阀门企业700多家，以工业阀门、船用阀门为主，阀门制造企业主要集中在苏州、盐城、南通、泰州等地，其中大型企业10家左右，苏州约6家、南通约2家、盐城约2家，中型企业300家左右，盐城约150家、泰州约20家、苏州约80家、南通约50家，小型企业390家左右，盐城约100家、南通约100家、扬州约10家、泰州约60家、镇江约10家、无锡约100家、南京约10家。

- 2.销售渠道

阀门为工业产品，主要的销售渠道客户与企业直接合同采购。在市场上的门店以及批发市场有零星销售。

二、检验检测概况

（一）样品来源

本次任务共10批次，实际抽到样10批次，均在生产企业中抽取，具体情况见表1。

表1  管道阀门样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电工及材料 | 生产企业 | 抽样 | 10 |

（二）检验检测项目概况

管道阀门产品执行GB/T 20173-2013《石油天然气工业管道输送系统管道阀门》等标准，因此本次监督抽查的检验依据为：

GB/T 20173-2013《石油天然气工业管道输送系统管道阀门》

GB/T 12234-2019《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》

GB/T 12235-2007《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》

GB/T 12237-2021《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》

API Spec 6D-2022《管线和管道阀门规范》

GB/T 13927-2022《工业阀门  压力试验》

GB/T 26480-2011《阀门的检验与试验》；

相关的法律法规、部门规章和规范；

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

检验项目见表2

表2 检验检测项目及依据

| 产品类别 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道阀门 | 密封试验 | GB/T 12232 GB/T 12233 GB/T 12234 GB/T 12235 GB/T 12237 JB/T 7746 GB/T 8464 | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022 阀门的检验和试验 GB/T26480-2011 API Spec 6D-2022 《管线和管道阀门规范》 |  |
|  | 壳体试验 | GB/T 12232 GB/T 12233 GB/T 12234 GB/T 12235 GB/T 12237 JB/T 7746 GB/T 8464 | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022 阀门的检验和试验 GB/T26480-2011 API Spec 6D-2022 《管线和管道阀门规范》 |  |
|  | 阀体材质成分分析 | GB/T 12232 GB/T 12233 GB/T 12234 GB/T 12235 GB/T 12237 JB/T 7746 GB/T 8464 | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022 阀门的检验和试验 GB/T26480-2011 API Spec 6D-2022 《管线和管道阀门规范》 |  |

三、监督抽查结果分析

（一）综合分析

1.按样品来源

表3不同样品来源抽检结果

| 产品类别 | 样品来源 | 抽查批次 |  | 合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道阀门 | 生产企业 | 10 |  | 10 |
| 合计 |  | 10 | 10 |  |

2.按抽样地区

表4不同抽查地区抽查结果

| 产品类别 | 抽查地区 | 抽查批次 |  | 合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道阀门 | 亭湖区 | 1 |  | 1 |
|  | 大丰区 | 2 |  | 2 |
|  | 阜宁县 | 2 |  | 2 |
|  | 滨海县 | 2 |  | 2 |
|  | 建湖县 | 3 |  | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |  |

3.按不同企业规模

表5不同规模企业抽查结果

| 产品类别 | 企业规模 | 抽查批次 |  | 合格批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道阀门 | 大型 | 0 |  | 0 |
|  | 中型 | 9 |  | 9 |
|  | 小型 | 1 |  | 1 |
| 合计 |  | 10 | 10 |  |

（二）检验检测项目分析

1. 检验检测结果

本次监督抽查共抽查井口装置及采油树产品10批次，合格10批次。具体检验检测项目分析见表6

表6检验项目产品情况表

| 序号 | 检验项目名称 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封试验 | 10 | 0 |
| 2 | 壳体试验 | 10 | 0 |
| 3 | 阀体材质成分分析 | 10 | 0 |

2. 不合格项目分析

本次抽查未检出不合格。以下对潜在可能不合格项目进行分析：

壳体试验的目的是为了检验新建装置的工艺管线、容器、换热器或检修期间因改动而焊接过的工艺管道和设备,以确保各接头或焊缝强度,使装置能安全承受正常的操作压力。壳体试验应根据设备的额定压力来确定。若设备带有不同工作压力的端部或出口连接，应以其中最低额定压力来确定壳体试验压力。壳体试验应包括每个壳体端部的垫环区域。壳体试验能够检测产品是否符合标准规定的最低安全要求。从很大程度上杜绝管道及阀门泄露，从而引发伤人及其他的安全问题和经济损失。

壳体试验不合格可能由以下几点造成：一是生产企业忽视了对原料的质量把关；二是一些企业为了降低成本，有意使用质次价低的原材料或减少原材料的投入量；三是一些小微型企业，生产设备简陋，技术力量薄弱，生产工艺不合理或缺乏质量控制措施导致产品质量不稳定。

四、消费提示

1.看商标。最好选择有质量保障的管道阀门，不买那些无编号的产品，另外不要在不合规的企业采购，以免上当受骗。

2.看产品标识。合格的管道阀门都应有唯一性的产品编号，无产品编号及产品编号不清晰的产品不要采购。

3.管道的使用等级有严格的技术要求，在确定采购需求的时候需要确定好产品技术要求，根据实际使用工况，参照标准严格执行。