市市场监管局发布

液化石油气产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托泰州市产品质量监督检验院组织实施液化石油气产品市级监督抽查。本次抽查计划15批次，抽到15批次，经检验未发现不合格。

一、产品和产业概况

（一）产品概况

液化石油气是石油产品之一，英文简称LPG，由炼油厂气或天然气加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性气体。由炼厂气所得到的液化石油气，主要成份为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，同时含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物杂质。由天然气所得的液化气的成分基本不含烯烃。液化石油气主要用作石油化工原料，用于烃类裂解制乙烯或蒸气转化制得合成气，可作为工业、民用、内燃机燃料。其主要质量控制指标为蒸发残余物、铜片腐蚀、组分含量和硫含量等。液化石油气是一种易燃物质，空气中含量达到一定浓度范围时，遇明火即爆炸。

（二）产业概况

国产LPG主要来自于炼油厂，约占LPG生产总量的98%，油气田开采所得的极少，主要原因是国内气田以干气为主，含重组分不多。

目前江苏省范围内该产品生产企业约6家，充装企业约300家左右，充装企业分布零散，销售渠道以充装企业为主。生产企业主要在以下几个地区：南京2家，泰州1家，连云港2家，扬州1家。

二、检验检测概况

（一）样品来源

此次计划抽查15批次产品，实际抽到15批次，均在液化气充装站中抽取，具体情况见表1。

表1 样品来源

| 产品类别 | 样品来源 | 样品来源方式 | 抽查批次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气 | 实体店 | 抽样 | 15 |

（二）检验检测项目概况

表2 检验检测项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB 11174-2011 | SH/T 0021-1990 | — |
| 2 | 蒸气压 | GB 11174-2011 | GB/T 12576-1997 | — |
| 3 | 组分 | GB 11174-2011 | NB/SH/T 0230-2019 | — |
| 4 | 蒸发残留物 | GB 11174-2011 | SY/T 7509-2014 | — |
| 5 | 油渍观察 | GB 11174-2011 | 目测 | — |
| 6 | 铜片腐蚀 | GB 11174-2011 | SH/T 0232-1992 | — |
| 7 | 总硫含量 | GB 11174-2011 | SH/T 0222-1992 | — |
| 8 | 硫化氢 | GB 11174-2011 | SH/T 0125-1992 | — |
| 9 | 游离水 | GB 11174-2011 | 目测 | — |
| 10 | 二甲醚 | — | NB/SH/T 0230-2019 | — |

三、监督抽查结果分析

(一）综合分析

本次抽查15批次均在流通领域抽样，经检验未发现不合格。

表3 不同地区抽查结果

| 抽查地区 | 抽查批次 | 不合格批次 |
| --- | --- | --- |
| 响水 | 1 | 0 |
| 滨海 | 3 | 0 |
| 射阳 | 2 | 0 |
| 阜宁 | 1 | 0 |
| 建湖 | 3 | 0 |
| 盐都 | 1 | 0 |
| 大丰 | 1 | 0 |
| 东台 | 3 | 0 |
| 合计 | 15 | 0 |

（二）检验检测项目分析

1.本次抽查15批次，经检验未发现不合格。

2.对易不合格项目逐项进行具体分析

a）组分：液化石油气是一种混合物，主要成份为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，同时含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物杂质。组分含量的比例是判定液化石油气质量好坏的直接标准。部分组分不合格的产品，可能是由于掺假二甲醚造成C3+C4烃类组分减少。二甲醚具有可燃性，并可与液化石油气互溶。二甲醚对橡胶密封圈有溶胀作用。长期充装掺杂二甲醚的液化石油气会导致钢瓶阀门漏气，存在重大安全隐患，因此液化石油气中禁止掺假二甲醚。

b）铜片腐蚀：液化石油气的铜片腐蚀是将一块磨光铜片全部浸入100ml的液体试样中，在40℃恒温水浴中放置1h。到期取出铜片，用铜片腐蚀标准色板比较，给出评定结果。由于液化石油气中含少量具有腐蚀性硫化物质，在炼油企业生产中，经过合理的脱硫装置处理应该能达到国家标准要求。铜片腐蚀不合格的液化石油气在钢瓶内会不断腐蚀容器，减少容器使用寿命产生隐患，在使用时会产生对人体、环境有毒有害的硫氧化物，故也是衡量液化石油气质量的一个不可缺少的指标。

四、消费提示

1.消费者在购买液化石油气时，尽可能到当地效益较好及信誉良好的液化气站充装，防止小加气站气质不过关，重量也达不到规定充装重量。

2.消费者在购买充装液化气时，可以询问商家该批气的进货来源；如有液化气喷在地上挥发很慢并有一滩“水渍”，这说明重组份含量较高，残留物多，气质不好。