附件1

渤海渔港认定标准（试行）

渔港包括渔业专用港口（以下简称港口）和综合性港口渔业港区（以下简称港区）两类，渤海渔港认定标准如下：

- 一、专门为渔业生产服务

渔港内主要停靠渔业船舶，不存在渔港商用或渔商混用情况。

- 二、具备相应功能及设施

（一）具备为渔业船舶停泊、避风、装卸渔获物、补充渔需物资的功能。

（二）具备与渔港功能相适应的码头、航道、锚地、港池等港航基础设施及后勤服务设施。

三、范围明确

有明确的水域及陆域范围。

- 管理主体明确

有明确的经营主体及渔港监督管理机构。

附件2

渤海渔港认定报备材料清单

1.渔港属个人所有的，应提供身份证复印件；属法人或其它组织所有的，应提供营业执照或法人证书、统一社会信用代码证书等复印件。

2.港口（区）海域（土地）使用证，或县级以上人民政府出具的可证明该港口（区）水域和陆域范围的相关文件，包括经县级以上人民政府批复认可的港章、港界、规划证明等。

3.港口（区）现状图或平面示意图。图纸应反映港区全貌，标注明确的港界范围及控制点坐标，主要功能设施的位置、尺度标注清楚，精确到米，宜采用A3或A2图幅。

4.渔港经营主体的营业执照或法人证书、统一社会信用代码证书等复印件。

5.渤海渔港认定信息表。

渤海渔港认定信息表

| 渔港名称 |  | 省 市 县（区） 渔港（渔业港区） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渔港类别 |  | 渔业专用港口 综合性港口渔业港区 |  |  |  |  |
| 基本 信息 | 所在地 |  |  |  | 位置 | N： ° ＇ ＂ |
|  | 陆域面积 | 万m2 | 水域 面积 | 万m2 |  | E： ° ＇ ＂ |
|  | 建成时间 |  | 年卸 港量 | 万吨 | 港区岸线 总长 | m |
|  | 防波堤 总长 | m | 码头泊位总长 | m | 码头作业带面宽 | m |
|  | 服务设施 | 水产品市场 冷藏制冰厂£ 水上加油站 水产品加工厂 |  |  |  |  |
| 经营 主体 信息 | 名称 |  |  |  | 负责人 |  |
|  | 地址 |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 本单位确为该渔业港口（区）经营主体，并承诺以上本单位信息真实、有效。 （签 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 渔港监督管理机构 | 名称 |  |  |  | 负责人 |  |
|  | 地址 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 个人 所有 | 姓名 |  |  | 身份证号 |  |  |
|  | 住址 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 法人及其它组织所有 | 名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
|  | 地址 |  |  |  | 联系电话 |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 传真 |  |
| 申请人(渔港所有人)签章 | 本人（本单位）承诺以上填写内容及报备材料真实、有效。 （签 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 县级渔业主管部门审查意见 | 经审查，该港口（区）确为渔业专用港口（区），不存在渔港商用或渔商混用现象，以上填写内容及报备材料真实、有效。 （签 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3

渤海渔港污染防治设施设备配备标准（试行）

一、渔船含油污水收集处理设施设备

- （一）渔船含油污水收集储存装置

1.设置含油污水接收点一处，配备含油污水专用收集桶，用于接收从船上收集的含油污水。

2.具备条件的渔港可配备含油污水回收船（或含油污水接收槽车），建造含油污水储存池，以满足含油污水收集需求。

- （二）渔船含油污水处理装置

含油污水应委托专门公司转运至有处理资质的公司处理，并建立含油污水交接记录及转运联单；或配备油水分离设施一套，用于对污水进行强化分离，满足污水处理水质要求后，按照生活污水进行处理。

- 二、渔港卸货区及交易区污水收集设施

1.码头直接卸货区域（包括直接卸货并交易的区域）地面应进行硬化处理，并设置清扫污水收集沟池，污水中固体物在沉淀后作为固体垃圾处理。

2.已设置单独水产品交易区的，其污水处理按照生活污水要求进行处理。

- 三、渔港生活污水处理转运设施

1.具备条件的渔港可铺设接入城市污水处理厂的市政污水管网，将污水排入城市污水处理厂进行处理。
    2.不具备接入市政污水管网条件的渔港，应铺设污水收集管网，并配置污水沉淀池和污水处理站，处理能力应与渔港管理人员和流动人员数量相匹配，或将污水委托专门公司转运至城市污水厂处理，建立污水交接记录及转运联单，以满足渔港生活污水处理需求。

- 四、渔港固体垃圾收集处理设施设备

- （一）垃圾储存装置

1.生活垃圾储存装置。按照每500平米1个的标准配置垃圾箱。

2.固体废物及有害材料储存装置。每个渔港至少设置1座固废收集站，用于专门存放每天在船上、渔港水域和码头上收集到的固体废物及有害材料。

- （二）垃圾清理转运装置

1.渔港垃圾委托环卫部门处理的，垃圾清理转运装置不作要求。

2.渔港垃圾自行处理的，应采取购买或租赁等方式配备与垃圾清理需求相适应的清扫工具（或垃圾清扫车）和垃圾转运车，每个渔港应至少配备1辆转运车。

- 五、渔港水域清污设备

1.采取购买、租赁等方式配备清洁船1艘，用于收集漂浮垃圾、零星油污等渔港水域漂浮污染物。

2.具备条件的渔港可配备清污船，具备围油栏布放和浮油回收功能，用于打捞海上漂浮垃圾、收集渔船上的生活垃圾、污油和污水等废弃物。配备清污船的渔港可不再配备清洁船。

- 六、渔港污染防治应急设备

1.配备围油栏、吸油毡（吸油机）、油拖网等防油污设备，用于处理渔港水域发生的溢油事故。

2.配备便携式喷洒装置等油污清洗设备。用于清除水面、码头等场所的溢油污染。

- 七、渔港公共卫生环境优化设施

1.每个渔港应至少配置环保厕所1座，环保厕所及其坑位数量与渔港管理人员和流动人员数量相匹配，并正常运行。

2.具备条件的渔港宜规划固定的绿化区，绿化区面积应占渔港陆域面积10%以上，主要种植具备较强空气净化能力的树种及芳香花卉。

- 八、渔港污染防治物资储存设施

具备条件的渔港宜建立污染防治物资储存库，购置污染防治物资。

- 九、渔港污染防治宣传设施

在渔港显著位置，设置永久性的渔港防污染宣传设施（宣传板、宣传栏、标语、标识版等），规章制度上墙。