丹东市危险化学品包装物（容器）产品

质量监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于丹东市危险化学品包装物（容器）产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、丹东市内县级及以上市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。抽查范围为丹东市内危化品包装物(容器）产品生产单位及销售单位。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类、术语和定义

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 6 | 608 | 608.1 |
| 分类名称 | 机械及安防 | 危险化学品包装 | 危险化学品包装物 |

2.2产品种类

抽查的产品包括钢桶、钢提桶和方桶。

2.3术语和定义

本细则中所使用的术语和定义同相关引用标准。

3 生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 325.1-2018 包装容器 钢桶 第一部分：通用技术要求

GB/T 13252-2008 包装容器 钢提桶

GB/T 17343-1998 包装容器 方桶

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

经公示现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。企业如生产多种产品，优先抽取主导产品和质量级别较高的产品。

5.2抽样基数、抽样数量

5.2.1 在企业的成品区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

抽样数量见表2。

表2抽样数量表

| 产品名称 | 抽样总数量 | 检验数量 | 备样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢桶（闭口） | 18个 | 9个 | 9个 | --- |
| 钢桶（开口） | 12个 | 6个 | 6个 | --- |
| 钢提桶 | 12个 | 6个 | 6个 | --- |
| 方桶 | 22个 | 11个 | 11个 | --- |

5.2.4抽样时应注意的问题

5.2.4.1需要封闭器才能检验的产品，检验样品和备用样品应包含封闭器，封闭器可装配在产品上或单独包装。

5.2.4.2抽样人员封样时，应当有防拆封措施，封条与样品粘贴的结合部应有骑缝签。

5.3样品处置

5.3.1封闭器装配在产品上且无单独外包装的裸露样品，应采取保鲜膜缠绕或塑料袋包装整个样品后加封封条等措施；封闭器不装配在产品上且无单独外包装的裸露样品，应采取保鲜膜缠绕或塑料袋分别包装产品和封闭器加封封条等措施。

5.3.2对于产品或封闭器均有包装的，应在其包装上可开启部位加封封条。

5.3.3检验样品和备用样品分别封样。备用样品宜封存在受检企业。

5.3.4抽取的样品运输时应防撞、防挤压，严防雨淋、日晒、受潮；装卸时轻搬轻放，严禁掷抛；储存时注意防晒、防雨淋、防潮。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的危险化学品包装物产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

5.5样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

5.6抽样时应注意的问题

5.6.1应由抽样技术人员在现场进行抽取，不得由企业自行抽样。抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

5.6.2抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内同一规格型号的该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。（专项抽查除外）

6检验要求

6.1检验项目及依据标准

6.1.1钢桶

表3  钢桶检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 325.1-2018 《包装容器钢桶第1部分：通用技术要求》 | GB/T 325.1-2018 |
| 2 | 液压试验 |  | GB/T 325.1-2018 |
| 3 | 跌落高度 |  | GB/T 325.1-2018 |
| 4 | 堆码试验 |  | GB/T 325.1-2018 |

6.1.2钢提桶

表4  钢提桶检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐跌落性 | GB/T 13252-2008《包装容器钢提桶》 | GB/T 4857.5-1992 |
| 2 | 耐堆码性 |  | GB/T 4857.3-2008 |
| 3 | 提梁、提环强度 |  | GB/T 13252-2008 |

6.1.3方桶

表5  方桶检验项目及依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密 | GB/T 17343-1998《包装容器方桶》 | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 堆码负载 |  | GB/T 4857.3-2008 |
| 3 | 提环拉力 |  | GB/T 17343-1998 |

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

7.1综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。