四川省保护消费者权益委员会秘书处

电动冲牙器比较试验项目

电动冲牙器性能试验方法

# 1范围

本文描述的试验方法适用于以电力驱动的冲牙器，不适用于无电力驱动的冲牙器等其他口腔护理类产品。

本文件适用于6岁以上儿童及成人使用的电动冲牙器。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.59家用和类似用途电器的安全 口腔卫生器具的特殊要求

T/CHEAA 0014-2020 电动冲牙器团体标准

# 3术语和定义

GB4706.1和GB4706.59界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1电动冲牙器

以电力驱动泵机，喷射出流体，清洁牙齿表面以及牙缝、牙窝沟等隐蔽部位，用于保持口腔清洁卫生的器具。

## 3.2水箱

固定或可拆卸的用于储存流体的容器。

## 3.3喷头

固定或可拆卸的用于引导流体进入口腔的部件。

## 3.4喷头嘴

附加在喷头顶部的零件。

# 4 一般要求

除非在本部分或本标准其他部分内另有规定，冲牙器试验均在环境温度为20℃±3℃、环境湿度为50%±10%的场所进行。

试验进行前，冲牙器、充电底座及任何附件应被调整到与制造商的使用说明相一致的状态。

# 5试验

## 5.1续航

### 5.1.1概述

本节规定了冲牙器电池续航性能的测试方法。续航测试不适用于插电类的冲牙器。

### 5.1.2试验准备

每次测试前，按照制造商使用说明对冲牙器完全充电，并安装标准喷头。

### 5.1.3试验方法

用水管将水注入水箱箱体内部，调节注水速度以保证冲牙器喷水过程中水箱水量始终保持在80%以上。在满电状态下，将冲牙器调至最大挡位使其工作，同时用秒表开始计时。当冲牙器电量耗尽、停止工作时停止计时，记录下喷水总时长。

如冲牙器电池电量极低，造成喷水断续状态持续1s以上，则认为冲牙器无法正常工作，停止计时，记录喷水总时长。

测试结果存在毫秒时，超过30毫秒的部分向上取证至秒；30毫秒以下的部分，忽略不计。

## 5.2出水时间

### 5.2.1概述

本节规定了电动冲牙器出水时间的测试方法。

### 5.2.2试验准备

每次运行前按照制造商使用说明对电动冲牙器完全充电；妥善安装标准喷头，保证喷头连接处无漏水；将水注满电动冲牙器水箱，水箱中无气泡即认为水箱装满。

### 5.2.3试验方法

在电动冲牙器最大模式下进行冲水，同时开始计时，至水箱水量耗尽、无法继续冲水时停止计时。如水箱水量极低造成电动冲牙器喷水发生断续，并持续1秒以上，也停止计时。该试验重复进行三次，记录数据，测量后取平均值作为电动冲牙器的出水时间。

测试结果存在毫秒时，超过30毫秒的部分向上取证至秒；30毫秒以下的部分，忽略不计。

### 5.3标志与说明书易读性、易操作性

### 5.3.1概述

本节规定了电动冲牙器标志与说明书易读性、易操作性的测试方法。

### 5.3.2试验方法

电动冲牙器机身和按键标识应能清晰标示出电动冲牙器按键、部件的功能。电动冲牙器说明书应详细介绍电动冲牙器操作方法。说明书文字应简单易懂。

## 5.4模式多样性

### 5.4.1概述

本节规定了电动冲牙器模式多样性的测试方法。

### 5.4.2试验方法

根据说明书，逐一核验电动冲牙器的功能模式，观察是否实现对应功能，记录电动冲牙器的模式数量及功能实现情况。

## 5.5水箱密封性能

### 5.5.1概述

本节规定了电动冲牙器水箱密封性能的测试方法。

### 5.5.2试验准备

水箱装满水。当水箱中不存在气泡时，认为水箱已装满水。

稳定性试验台上贴上PH试纸。

### 5.5.3试验方法

用纸巾擦拭水箱外壁，确保外壁无水珠后，按照下述步骤开展试验。

5.5.3.1将电动冲牙器固定在稳定性试验台上，调整稳定性试验台的倾斜角度为45°，并保持1分钟，观察pH试纸是否染色。

5.5.3.2倒置电动冲牙器并竖直摆放，并保持1分钟，观察pH试纸是否染色。

5.5.3.3水平摆放电动冲牙器。若电动冲牙器的水箱口在机身侧面，在水平摆放时，调整电动冲牙器位置，保持水箱口位于机身顶面和底面各1分钟，观察pH试纸是否染色。

## 5.6进水口大小合理性

### 5.6.1概述

本节规定了进水口大小合理性的测试方法。

### 5.6.2试验方法

用直尺和游标卡尺测量各型号电动冲牙器进水口管径；灌装水箱，观察进水是否方便，是否存在水花四溅的现象。

## 5.7水流连续性

### 5.7.1概述

本节规定了电动冲牙器水流连续性的测试方法。

### 5.7.2试验方法

将水注入不同型号的电动冲牙器水箱中，水箱中无气泡即认为水箱装满。安装标准喷头，当电动冲牙器发生断续时按下秒表开始计时，恢复正常冲水后暂停计时。由于水箱中的水量较少导致冲水断续的情况不计入时间。

试验持续至水箱水量耗尽。计算发生断续冲水的时间和电动冲牙器出水时间的比值，记录为水流连续性的指标。

## 5.8体积评价

### 5.8.1概述

本节规定了电动冲牙器体积评价的测试方法。

### 5.8.2试验方法

取下电动冲牙器喷头，对电动冲牙器的长、宽、高进行测量，记录其最大值，精确到0.1毫米。

## 5.9清洁效果

### 5.9.1概述

本节规定了电动冲牙器清洁效果的测试方法，并安装标准喷头。

### 5.9.2试验准备

准备米饭、猪肉、蔬菜、水，均匀混合，作为食物模拟物。

每次测试前，按照制造商使用说明对电动冲牙器完全充电。

### 5.9.3试验方法

### 5.9.3.1普通牙齿清洁试验

将食物模拟物均匀填充到口腔模型的牙缝中，开启电动冲牙器的最高档位，按下秒表开始计时，冲洗口腔模型上的混合物，直至冲洗干净，记录下所用时长。

若1分钟时间耗尽，无论是否冲洗干净都停止试验，若在1分钟内冲洗干净，则记录下此时剩余多少水。

重复进行3次上述试验。

### 5.9.3.2不齐口腔模型（正畸口腔模型）清洁试验

将口腔模型替换为不齐口腔模型，按照4.9.3.1的方法再次进行试验，记录试验数据。

### 5.10外观

按照T/CHEAA 0014-2020中5.1、7.2规定的方法进行外观试验。

### 5.11 喷头长度

电动冲牙器喷头应满足T/CHEAA 0014-2020中5.2规定的长度要求。

### 5.12充电性能

### 5.12.1充电性能要求

电动冲牙器应满足T/CHEAA 0014-2020中6.5.1、6.5.2规定的充电性能要求。

### 5.12.2充电性能试验方法

按照T/CHEAA 0014-2020中7.6.5规定的方法进行充电性能试验。