| ICS | 13.060.30 |
| --- | --- |
| CCS | Z 75 |

37

山东省地方标准

DB37 3416.1—202X

代替DB37/ 3416.1—2018

流域水污染物综合排放标准
第1部分：南四湖东平湖流域

Integrated wastewater discharge standard for basin—Part 1: Nansi Lake and Dongping Lake basin

2023 - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	3

4  流域范围及控制区	4

5  技术内容	4

5.1  基本要求	4

5.2  排污单位（城镇污水处理厂除外）污染物排放控制要求	4

5.3  城镇污水处理厂污染物排放控制要求	9

5.4  其他要求	9

6  污染物监测要求	9

6.1  采样点	9

6.2  分析方法	10

7  达标判定	13

8  标准实施与监督	13

附录A（规范性）  南四湖流域（山东区域）范围	14

参考文献	15

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB37 3416《流域水污染物综合排放标准》的第1部分。DB37 3416已经发布了以下部分：

- 第1部分：南四湖东平湖流域；

- 第2部分：沂沭河流域；

- 第3部分：小清河流域；

- 第4部分：海河流域；

- 第5部分：半岛流域。

本文件代替DB37 3416.1—2018《流域水污染物综合排放标准　第1部分：南四湖东平湖流域》，与DB37 3416.1—2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂的术语和定义（见3.5、3.6），删除了再生水、间接排放的术语和定义（见2018年版的3.3、3.6）；

- 更改了南四湖流域重点保护区域的范围（见4.2，2018年版的4.2）；

- 更改了城镇污水处理厂的排放控制要求（见5.3，2018年版的5.1.11、5.1.12）；

- 更改了部分污染物的排放控制要求（见表1、表2，2018年版的表1、表2）；

- 更改了工业废水污水处理厂的排放控制要求（见5.2.3，2018年版的表1、表2）；

- 更改了部分水污染物监测分析方法（见表4，2018年版的表3）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省生态环境厅提出并组织实施。

本文件由山东省环保标准化技术委员会归口。

本文件的历次版本发布情况为：

- DB37 599，2006年首次发布，2018年被代替；

- DB37 3416.1，2018年首次发布，部分代替了DB37 599—2006；

- 本次为DB37 3416.1的第一次修订。

- 引言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规，防治环境污染，改善环境质量，促进流域生态环境保护和高质量发展，制定本文件。

遵循各流域生态系统整体性及其内在规律，依据不同流域的环境管理目标，将山东省全境划分为5个流域：南四湖东平湖流域、沂沭河流域、小清河流域、海河流域和半岛流域。

流域水污染物综合排放标准流域水污染物综合排放标准流域水污染物综合排放标准流域水污染物综合排放标准

第1部分：南四湖东平湖流域

  - 范围

本文件规定了山东省南四湖东平湖流域内除农村生活污水处理设施、水产养殖和医疗机构之外的所有排污单位水污染物的排放控制要求、监测要求、达标判定以及标准的实施与监督等有关要求。

本文件适用于山东省南四湖东平湖流域内除农村生活污水处理设施、水产养殖和医疗机构之外的现有排污单位水污染物的排放管理，以及新、改、扩建项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可及其投产后的水污染物排放管理。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3552　船舶水污染物排放控制标准

GB 3838—2002　地表水环境质量标准

GB 5084　农田灌溉水质标准

GB 7466　水质　总铬的测定

GB 7467　水质　六价铬的测定　二苯碳酰二肼分光光度法

GB 7469　水质　总汞的测定　高锰酸钾-过硫酸钾消解法　双硫腙分光光度法

GB 7470　水质　铅的测定　双硫腙分光光度法

GB 7471　水质　镉的测定　双硫腙分光光度法

GB 7472　水质　锌的测定　双硫腙分光光度法

GB 7475　水质　铜、锌、铅、镉的测定　原子吸收分光光度法

GB 7484　水质　氟化物的测定　离子选择电极法

GB 7485　水质　总砷的测定　二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB 7494　水质　阴离子表面活性剂的测定　亚甲蓝分光光度法

GB 11893　水质　总磷的测定　钼酸铵分光光度法

GB 11895　水质　苯并（a）芘的测定　乙酰化滤纸层析荧光分光光度法

GB 11899　水质　硫酸盐的测定　重量法

GB 11901　水质　悬浮物的测定　重量法

GB 11902　水质　硒的测定　2,3-二氨基萘荧光法

GB 11907　水质　银的测定　火焰原子吸收分光光度法

GB 11910　水质　镍的测定　丁二酮肟分光光度法

GB 11912　水质　镍的测定　火焰原子吸收分光光度法

GB/T 13896　水质　铅的测定　示波极谱法

GB/T 14204　水质　烷基汞的测定　气相色谱法

GB/T 15505　水质　硒的测定　石墨炉原子吸收分光光度法

GB 18918　城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 25246　畜禽粪便还田技术规范

GB/T 31195　高氯高氨废水　化学需氧量的测定　氯离子校正法

GB 38400　肥料中有毒有害物质的限量要求

HJ/T 51　水质　全盐量的测定　重量法

HJ/T 58　水质　铍的测定　铬菁R分光光度法

HJ/T 59　水质　铍的测定　石墨炉原子吸收分光光度法

HJ/T 60　水质　硫化物的测定　碘量法

HJ/T 70　高氯废水　化学需氧量的测定　氯气校正法

HJ 84　水质　无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定　离子色谱法

HJ 91.1　污水监测技术规范

HJ/T 195　水质　氨氮的测定　气相分子吸收光谱法

HJ/T 199　水质　总氮的测定　气相分子吸收光谱法

HJ/T 200　水质　硫化物的测定　气相分子吸收光谱法

HJ/T 341　水质　汞的测定　冷原子荧光法（试行）

HJ/T 342　水质　硫酸盐的测定　铬酸钡分光光度法（试行）

HJ/T 399　水质　化学需氧量的测定　快速消解分光光度法

HJ 478　水质　多环芳烃的测定　液液萃取和固相萃取高效液相色谱法

HJ 484　水质　氰化物的测定　容量法和分光光度法

HJ 485　水质　铜的测定　二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法

HJ 486　水质　铜的测定　2,9-二甲基-1,10-菲萝啉分光光度法

HJ 487　水质　氟化物的测定　茜素磺酸锆目视比色法

HJ 488　水质　氟化物的测定　氟试剂分光光度法

HJ 489　水质　银的测定　3,5-Br2-PADAP分光光度法

HJ 490　水质　银的测定　镉试剂2B分光光度法

HJ 493　水质　样品的保存和管理技术规定

HJ 494　水质　采样技术指导

HJ 495　水质　采样方案设计技术规定

HJ 502　水质　挥发酚的测定　溴化容量法

HJ 503　水质　挥发酚的测定　4-氨基安替比林分光光度法

HJ 505　水质　五日生化需氧量（BOD5）的测定　稀释与接种法

HJ 535　水质　氨氮的测定　纳氏试剂分光光度法

HJ 536　水质　氨氮的测定　水杨酸分光光度法

HJ 537　水质　氨氮的测定　蒸馏-中和滴定法

HJ 597　水质　总汞的测定　冷原子吸收分光光度法

HJ 636　水质　总氮的测定　碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 637　水质　石油类和动植物油类的测定　红外分光光度法

HJ 659　水质　氰化物等的测定　真空检测管-电子比色法

HJ 665　水质　氨氮的测定　连续流动-水杨酸分光光度法

HJ 666　水质　氨氮的测定　流动注射-水杨酸分光光度法

HJ 667　水质　总氮的测定　连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 668　水质　总氮的测定　流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 670　水质　磷酸盐和总磷的测定　连续流动-钼酸铵分光光度法

HJ 671　水质　总磷的测定　流动注射-钼酸铵分光光度法

HJ 694　水质　汞、砷、硒、铋和锑的测定　原子荧光法

HJ 700　水质　65种元素的测定　电感耦合等离子体质谱法

HJ 757　水质　铬的测定　火焰原子吸收分光光度法

HJ 776　水质　32种元素的测定　电感耦合等离子体发射光谱法

HJ 811　水质　总硒的测定　3,3＇-二氨基联苯胺分光光度法

HJ 823　水质　氰化物的测定　流动注射-分光光度法

HJ 824　水质　硫化物的测定　流动注射-亚甲基蓝分光光度法

HJ 825　水质　挥发酚的测定　流动注射-4-氨基安替比林分光光度法

HJ 826　水质　阴离子表面活性剂的测定　流动注射-亚甲基蓝分光光度法

HJ 828　水质　化学需氧量的测定　重铬酸盐法

HJ 898　水质　总α放射性的测定　厚源法

HJ 899　水质　总β放射性的测定　厚源法

HJ 908　水质　六价铬的测定　流动注射-二苯碳酰二肼光度法

HJ 1147　水质　pH值的测定　电极法

HJ 1182　水质　色度的测定　稀释倍数法

HJ 1226　水质　硫化物的测定　亚甲基蓝分光光度法

DB37/T 2463　山东省污水排放口环境信息公开技术规范

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 排水量　effluent volume

企业或生产设施向企业法定边界以外排放的废水的量，包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水。

- 具体范围按国家有关排放标准执行。

[来源：HJ 945.2－2018，3.14，有修改]

    - 单位产品基准排水量　benchmark effluent volume per unit product

用于核定水污染物排放浓度而规定的生产单位产品的废水排放量上限值。

[来源：HJ 945.2－2018，3.15]

    - 排污单位　pollutant discharging unit

各类排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者。

    - 直接排放　direct discharge

排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。

[来源：HJ 945.2－2018，3.7]

    - 城镇污水处理厂　municipal wastewater integrated treatment plant

对进入城镇污水收集系统的污水进行净化处理的污水处理厂。

[来源：GB 18918－2002，3.2]

    - 工业废水集中处理厂　industrial wastewater integrated treatment plant

为工业园区、开发区等工业聚集区内的排污单位提供污水处理服务并作为工业聚集区配套设施的污水处理厂。

- [来源：HJ 978－2018，3.4，有修改]

  - 流域范围及控制区

    - 南四湖东平湖流域范围包括枣庄市、济宁市、泰安市、菏泽市4市全部区域，济南市莱芜区和钢城区。南四湖流域范围按照附录A执行。

    - 为满足南水北调东线工程调水水质要求，将南四湖东平湖流域划分为下列三类控制区：

- 核心保护区域：南四湖东平湖大堤、南水北调东线工程干渠大堤和所流经其他湖泊大堤内的全部区域，没有大堤的区段以设计洪水位淹没线作为大堤位置；

- 重点保护区域：南四湖核心保护区域边界外延15 km的汇水区域，以及东平湖、南水北调东线工程核心保护区域沿汇水支流上溯15 km的汇水区域；

- 一般保护区域：除核心保护区域和重点保护区域以外的其他汇水区域。

    - 各市可根据需要将距离干流或干流的某一段以及湖泊水库沿岸一定距离以内的区域作为缓冲带，缓冲带界线距离河湖岸线一般不小于500 m。需要划定缓冲带的干流或河段、湖泊水库的名单，以及缓冲带具体范围由各设区市人民政府确定。

  - 技术内容

    - 基本要求

      - 南四湖东平湖流域核心保护区内不应新建、改建、扩建工业排污口，水污染物排放单位不应以任何方式直接向该区域排放废水。

      - 缓冲带内不应新建排污企业，应逐步退出化工等重污染行业企业。

      - 具体行业的重点监控因子按照排污许可证和国家行业标准有关要求执行，本文件未包含项目的排放浓度限值按国家和地方有关排放标准要求执行。

    - 排污单位（城镇污水处理厂除外）污染物排放控制要求

      - 直接排放下列第一类污染物的排污单位（城镇污水处理厂除外）应按入河排污口所在区域执行表1规定的排放浓度限值。

- 第一类污染物最高允许排放浓度限值

单位：mg/L（总α放射性、总β放射性除外）

| 序号 | 污染物 |  | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点保护区域 | 一般保护区域 |
| 1 | 总汞 | 油墨工业 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | 烧碱、聚氯乙烯工业（乙炔法聚氯乙烯企业） | 0.003（不得检出）a | 0.003（不得检出）a |
|  |  | 其他排污单位 | 0.005 | 0.005 |
| 2 | 烷基汞 |  | 不得检出 | 不得检出 |

- 表1　第一类污染物最高允许排放浓度限值（续）

单位：mg/L（总α放射性、总β放射性除外）

| 序号 | 污染物 |  |  | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重点保护区域 | 一般保护区域 |
| 3 | 总镉 | 再生铜、铝、铅、锌工业 |  | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 电池工业（铅蓄电池企业），锡、锑、汞工业 |  | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 0.02 | 0.05 |
| 4 | 总铬 | 陶瓷工业 |  | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 油墨工业，再生铜、铝、铅、锌工业，钢铁工业，无机化学工业（涉锰、镍、钼、铜重金属无机化合物工业） |  | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 稀土工业 |  | 0.5 | 0.8 |
|  |  | 电镀企业和电镀设施、电子工业（印刷电路板、显示器及光电子器件除外）、无机化学工业（氯酸盐工业、涉铬重金属无机化合物工业） |  | 0.5 | 1 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 0.5 | 1.5 |
| 5 | 六价铬 | 钢铁工业（钢铁联合企业和轧钢非联合企业） |  | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 制革及毛皮加工工业、稀土工业、无机化学工业 |  | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 油墨工业，电镀企业和电镀设施，电子工业（印刷电路板、显示器及光电子器件除外），锡、锑、汞工业 |  | 0.2 | 0.2 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 0.2 | 0.5 |
| 6 | 总砷 | 稀土工业，再生铜、铝、铅、锌工业，锡、锑、汞工业 |  | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 钒工业 |  | 0.1 | 0.2 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 0.1 | 0.3 |
| 7 | 总铅 | 油墨工业 |  | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 稀土工业，电镀企业和电镀设施，电子工业，再生铜、铝、铅、锌工业，锡、锑、汞工业 |  | 0.1 | 0.2 |
|  |  | 陶瓷工业 |  | 0.1 | 0.3 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 0.1 | 0.5 |
| 8 | 总镍 | 烧碱、聚氯乙烯工业（烧碱企业） |  | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 陶瓷工业，再生铜、铝、铅、锌工业 |  | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 电池工业（镉镍/氢镍电池企业），铜、钴、镍工业、铅、锌工业，电镀企业和电镀设施，电子工业，无机化学工业（涉铬、锌、锰、镍、铜、镉、钴重金属无机化合物工业） |  | 0.2 | 0.5 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 0.2 | 1 |
| 9 | 苯并（a）芘 |  |  | 0.000 03 | 0.000 03 |
| 10 | 总铍（按Be计） |  |  | 0.005 | 0.005 |
| 11 | 总银（按Ag计） |  | 电池工业（锌锰/锌银/锌空气电池企业） | 0.2 | 0.2 |
|  |  |  | 电镀企业和电镀设施、电子工业 | 0.3 | 0.3 |
|  |  |  | 其他排污单位 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 总α放射性(Bq/L) |  |  | 1 | 1 |
| 13 | 总β放射性(Bq/L) |  |  | 10 | 10 |
| - 自2017年8月16日起，新建烧碱、聚氯乙烯工业（乙炔法聚氯乙烯企业）执行括号内排放限值。 |  |  |  |  |  |

      - 直接排放下列第二类污染物的排污单位（城镇污水处理厂除外）应按入河排污口所在区域执行表2规定的排放浓度限值。

- 第二类污染物最高允许排放浓度限值

单位：mg/L（pH、色度除外）

| 序号 | 污染物 |  |  | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重点保护区域 | 一般保护区域 |
| 1 | pH值（无量纲） | 肉类加工工业 |  | 6～8.5 | 6～8.5 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 色度（稀释倍数） |  |  | 30 | 30 |
| 3 | 悬浮物（SS） | 橡胶制品工业（乳胶制品企业除外） |  | 10 | 10 |
|  |  | 汽车维修业、钢铁工业 |  | 20 | 20 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 20 | 30 |
| 4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 橡胶制品工业、陶瓷工业 |  | 10 | 10 |
|  |  | 混装制剂类制药工业、羽绒工业 |  | 10 | 15 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 10 | 20 |
| 5 | 化学需氧量（CODCr） | 钢铁工业，陶瓷工业，煤炭工业，无机化学工业，再生铜、铝、铅、锌工业 |  | 40 | 50 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 50 | 60 |
| 6 | 石油类 | 橡胶制品工业 |  | 1 | 1 |
|  |  | 炼焦化学工业 |  | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 合成氨工业，钢铁工业，弹药装药行业，汽车维修业，硫酸工业，硝酸工业，镁、钛工业，铜、镍、钴工业，铝工业，陶瓷工业，电镀企业和电镀设施，电子工业，无机化学工业，再生铜、铝、铅、锌工业，锡、锑、汞工业，烧碱、聚氯乙烯工业 |  | 3 | 3 |
|  |  | 稀土工业 |  | 3 | 4 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 3 | 5 |
| 7 | 动植物油 | 缫丝工业 | 3 |  | 3 |
|  |  | 其他排污单位 | 3 |  | 5 |
| 8 | 挥发酚 | 合成氨工业 | 0.1 |  | 0.1 |
|  |  | 钢铁工业（钢铁联合企业） | 0.2 |  | 0.2 |
|  |  | 炼焦化学工业 | 0.2 |  | 0.3 |
|  |  | 其他排污单位 | 0.2 |  | 0.5 |
| 9 | 总氰化物 （按CN－计） | 合成氨工业、炼焦化学工业、钢铁工业（钢铁联合企业） | 0.2 |  | 0.2 |
|  |  | 电镀企业和电镀设施、电子工业、无机化学工业（涉重金属无机化合物工业除外） | 0.2 |  | 0.3 |
|  |  | 杂环类农药工业（百草枯原药生产企业） | 0.2 |  | 0.4 |
|  |  | 其他排污单位 | 0.2 |  | 0.5 |

- 表2　第二类污染物最高允许排放浓度限值（续）

单位：mg/L（pH、色度除外）

| 序号 | 污染物 |  | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点保护区域 | 一般保护区域 |
| 10 | 硫化物 | 制革及毛皮加工工业，合成氨工业，纺织染整工业，炼焦化学工业，铁矿采选工业，无机化学工业（无机氰化合物工业除外），烧碱、聚氯乙烯工业（乙炔法聚氯乙烯企业），锡、锑、汞工业 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 其他排污单位 | 0.5 | 1 |
| 11 | 氨氮（以N计） | 陶瓷工业 | 3 | 3 |
|  |  | 钢铁工业、橡胶制品工业（乳胶制品企业除外） | 5 | 5 |
|  |  | 硫酸工业，镁、钛工业，铜、镍、钴工业，铅、锌工业，中药类制药工业，合成革与人造革工业，制浆造纸工业，合成树脂工业，再生铜、铝、铅、锌工业，石油炼制工业，石油化学工业，锡、锑、汞工业，铁合金工业，铝工业 | 5 | 8 |
|  |  | 其他排污单位 | 5 | 10 |
| 12 | 氟化物（以F－计） |  | 2 | 3 |
| 13 | 总磷（以P计） |  | 0.3 | 0.5 |
| 14 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 弹药装药行业 | 1 | 1 |
|  |  | 汽车维修业、羽绒工业 | 3 | 3 |
|  |  | 其他排污单位 | 3 | 5 |
| 15 | 总铜 | 陶瓷工业 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 再生铜、铝、铅、锌工业，锡、锑、汞工业 | 0.2 | 0.2 |
|  |  | 钒工业、钢铁工业（钢铁联合企业和轧钢非联合企业） | 0.3 | 0.3 |
|  |  | 其他排污单位 | 0.5 | 0.5 |
| 16 | 总锌 | 化学合成类制药工业 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 橡胶制品工业（乳胶制品企业），稀土工业，陶瓷工业，无机化学工业（涉锌、镍、钼、铜、铅、镉、锡、汞重金属无机化合物工业），再生铜、铝、铅、锌工业，锡、锑、汞工业，钢铁工业 | 1 | 1 |
|  |  | 电池工业（锌锰/锌银/锌空气电池企业），铜、镍、钴工业，铅、锌工业，电镀企业和电镀设施，电子工业（印刷电路板除外） | 1.5 | 1.5 |
|  |  | 其他排污单位 | 2 | 2 |
| 17 | 总硒 |  | 0.1 | 0.1 |

- 表2　第二类污染物最高允许排放浓度限值（续）

单位：mg/L（pH、色度除外）

| 序号 | 污染物 |  |  | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 重点保护区域 | 一般保护区域 |
| 18 | 总氮 | 畜禽养殖业 | 规模化生猪养殖场（小区） | 15 | 40 |
|  |  |  | 其他养殖场 |  | 20 |
|  |  | 羽绒工业，电池工业，钢铁工业，麻纺工业，纺织染整工业（蜡染企业除外），硫酸工业，镁、钛工业，铜、镍、钴工业，铅、锌工业，铝工业，陶瓷工业，制糖工业，再生铜、铝、铅、锌工业，合成革与人造革工业，铁矿采选工业(排放采矿废水、重选和磁选废水企业)，磷肥工业(硝酸磷肥、磷酸铵及复混肥生产企业除外)，锡、锑、汞工业 |  | 15 | 15 |
|  |  | 造纸工业 | 制浆企业 | 15 | 15 |
|  |  |  | 造纸企业、制浆与造纸联合企业 | 12 | 12 |
|  |  | 橡胶制品工业 | 乳胶制品企业 | 15 | 15 |
|  |  |  | 轮胎企业与其他制品企业 | 10 | 10 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 15 | 20 |
| 19 | 全盐量 | 工业废水集中处理厂 |  | 2500 | 2500 |
|  |  | 其他排污单位 |  | 3000 | 3000 |
| 20 | 硫酸盐（以SO42-计） |  |  | 650 | 650 |

      - 自本文件实施之日起，设计处理规模≥500 m3/d的新建工业废水集中处理厂排放下列水污染物的应按入河排污口所在区域执行表3规定的排放浓度限值；自2026年3月31日起，设计处理规模≥500 m3/d的现有工业废水集中处理厂排放下列水污染物的应按入河排污口所在区域执行表3规定的排放浓度限值。其他控制项目的排放仍执行表1、表2及国家有关要求。

- 设计处理规模≥500 m3/d的工业废水集中处理厂主要水污染物排放浓度限值

单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重点保护区域 | 一般保护区域 |
| 1 | 化学需氧量（CODCr） | 40 | 50 |
| 2 | 氨氮（以N计） | 3（5）a | 4（6）a |
| 3 | 总氮 | 10（12）a | 12（15）a |
| 4 | 总磷（以P计） | 0.3 | 0.5 |
| 5 | 氟化物（以F－计） | 2 | 2 |
| 6 | 全盐量 | 2500 | 2500 |
| 7 | 硫酸盐（以SO42-计） | 650 | 650 |
| - a 每年11月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值。 |  |  |  |

      - 排入特殊受纳水体（指受纳水体硫酸盐背景浓度高于本文件规定的排放限值）的排污单位硫酸盐排放限值可放宽至受纳水体的背景浓度值；受纳水体硫酸盐背景浓度值由当地设区的市级生态环境主管部门参照《地表水和地下水环境本底判定技术规定（试行）》进行判定，并报省级生态环境主管部门备案。

      - 畜禽粪便、畜禽养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理后直接用于农田、林地灌溉或用作肥料还田，符合法律法规以及GB 5084、GB/T 25246、GB 38400等国家和地方相关标准的，不视为向环境水体排放水污染物。

      - 严禁船舶向核心保护区域和重点保护区域直接排放污水，向其他水域排放污水应执行GB 3552。

      - 烧结（球团）、炼铁、炼钢三类钢铁非联合企业废水不应直接排放。

    - 城镇污水处理厂污染物排放控制要求

城镇污水处理厂污染物排放执行GB 18918中一级标准的A标准和我省的相关规定，同时满足以下要求：

- 氟化物排放浓度限值为2 mg/L；

- 接纳工业废水大于30%的城镇污水处理厂排放含盐废水的，增加全盐量和硫酸盐排放指标，全盐量排放浓度限值为2 500 mg/L，硫酸盐排放浓度限值为650 mg/L。

    - 其他要求

      - 为保障南水北调水质安全而实施的工程应符合以下要求：

- 再生水截、蓄、导、用工程的设计和建设遵循河道自然净化规律，充分发挥河道自净能力；

- 人工湿地水质净化工程的设计和建设遵循湿地修复规律，充分发挥湿地自净能力，湿地出水水质应达到GB 3838－2002中表1中Ⅲ类标准要求。

      - 水污染物排放浓度限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况。若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量，应按公式（1）将实测水污染物浓度换算为水污染物基准排水量排放浓度，并以水污染物基准排水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。产品产量和排水量统计周期为一个工作日。排污单位产品产量的核定，以法定报表为依据。

ρ基=Q总YiQi基×ρ实	(1)

式中：

ρ基   ——水污染物基准排水量排放浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

Q总 ——实测排水总量，单位为立方米（m3）；

Yi  ——第i种产品产量，单位为吨（t）；

Qi基——第i种产品的单位产品基准排水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

ρ实   ——实测水污染物浓度，单位为毫克每升（mg/L）。

若Q总与∑Yi Qi基的比值小于1，则以水污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。

      - 在排污单位的生产设施同时生产两种以上产品、可适用不同排放控制要求或不同行业污染物排放标准，且生产设施产生的污水混合处理排放的情况下，应执行排放标准中规定的最严格的浓度限值，并按公式（1）换算水污染物基准排水量排放浓度。

      - 单位产品基准排水量按国家和地方有关行业排放标准执行。

  - 污染物监测要求

    - 采样点

      - 排污单位污水排放口应满足DB37/T 2463的要求。

      - 对污染物的监测、采样按HJ 91.1、HJ 493、HJ 494、HJ 495等规定执行。

      - 排污单位应按照有关法律法规、标准、规范性文件等有关规定安装、使用、运维污染物排放自动监测设备。

      - 排污单位依据《排污许可管理条例》，必须对排污状况开展自行监测，保存原始监测记录，并及时进行信息公开。

    - 分析方法

污染物监测分析方法按照表4执行。本文件发布实施后，国家发布的其他监测分析方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本文件相应控制项目的测定。

- 监测分析方法

| 序号 | 污染物 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | HJ 597 |
|  |  | 水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 | GB 7469 |
|  |  | 水质 汞的测定 冷原子荧光法 | HJ/T 341 |
|  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694 |
| 2 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 | GB/T 14204 |
| 3 | 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
|  |  | 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法 | GB 7471 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
| 4 | 总铬 | 水质 总铬的测定 | GB 7466 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
|  |  | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 757 |
| 5 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467 |
|  |  | 水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法 | HJ 908 |
| 6 | 总砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
| 7 | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
|  |  | 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 | GB 7470 |
|  |  | 水质 铅的测定 示波极谱法 | GB/T 13896 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
| 8 | 总镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11912 |
|  |  | 水质 镍的测定 丁二酮肟分光光度法 | GB 11910 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |

- 表4　监测分析方法（续）

| 序号 | 污染物 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 苯并(a)芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 | HJ 478 |
|  |  | 水质 苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 | GB 11895 |
| 10 | 总铍（按Be计） | 水质 铍的测定 铬菁R分光光度法 | HJ/T 58 |
|  |  | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 59 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
| 11 | 总银（按Ag计） | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11907 |
|  |  | 水质 银的测定 3,5-Br2-PADAP分光光度法 | HJ 489 |
|  |  | 水质 银的测定 镉试剂2B分光光度法 | HJ 490 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
| 12 | 总α放射性 | 水质 总α放射性的测定 厚源法 | HJ 898 |
| 13 | 总β放射性 | 水质 总β放射性的测定 厚源法 | HJ 899 |
| 14 | pH值（无量纲） | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147 |
| 15 | 色度（稀释倍数） | 水质 色度的测定 稀释倍数法 | HJ 1182 |
| 16 | 悬浮物（SS） | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901 |
| 17 | 五日生化需氧量（BOD5） | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505 |
| 18 | 化学需氧量（CODCr） | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399 |
|  |  | 高氯高氨废水 化学需氧量的测定 氯离子校正法 | GB/T 31195 |
|  |  | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 | HJ/T 70 |
| 19 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637 |
| 20 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637 |
| 21 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 825 |
|  |  | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503 |
|  |  | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 | HJ 502 |
| 22 | 总氰化物（按CN－计） | 水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法 | HJ 823 |
|  |  | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 | HJ 484 |
|  |  | 水质 氰化物等的测定 真空检测管-电子比色法 | HJ 659 |
| 23 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 | HJ 824 |
|  |  | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ 1226 |
|  |  | 水质 硫化物的测定 碘量法 | HJ/T 60 |
|  |  | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 200 |

- 表4　监测分析方法（续）

| 序号 | 污染物 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 氨氮（以N计） | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ 536 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 | HJ 665 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 | HJ 666 |
| 25 | 氟化物（以F－计） | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB 7484 |
|  |  | 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法 | HJ 487 |
|  |  | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 | HJ 488 |
|  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84 |
| 26 | 总磷（以P计） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
|  |  | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670 |
|  |  | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |
| 27 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494 |
|  |  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 | HJ 826 |
| 28 | 总铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
|  |  | 水质 铜的测定 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | HJ 485 |
|  |  | 水质 铜的测定 2,9-二甲基-1,10-菲萝啉分光光度法 | HJ 486 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
| 29 | 总锌 | 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 | GB 7472 |
|  |  | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
| 30 | 总硒 | 水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法 | GB 11902 |
|  |  | 水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 15505 |
|  |  | 水质 总硒的测定 3,3＇-二氨基联苯胺分光光度法 | HJ 811 |
|  |  | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700 |
|  |  | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694 |
|  |  | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776 |
| 31 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
|  |  | 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |
|  |  | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |
|  |  | 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
| 32 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 | HJ/T 51 |

- 表4　监测分析方法（续）

| 序号 | 污染物 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 硫酸盐（以SO42-计） | 水质 硫酸盐的测定 重量法 | GB 11899 |
|  |  | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） | HJ/T 342 |
|  |  | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84 |

  - 达标判定

    - 各级生态环境部门按照相关手工监测技术规范获取的监测结果超过本文件排放浓度限值的，判定为排放超标。

    - 各级生态环境部门在对排污单位进行监督性检查时，可以将现场即时采样或监测的结果作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

    - 国家对达标判定另有规定的从其规定。

  - 标准实施与监督

    - 在任何情况下，排污单位均应遵守本文件的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。

    - 在本文件实施后，新制（修）订的国家或地方排放标准、批复的环境影响评价文件或排污许可证中相应污染物的排放要求严于本文件的，按相应的排放标准限值或要求执行。

    - 现有排污单位排污许可证规定的内容与本文件不一致且需要变更的，应当在本文件规定生效的时效前变更排污许可证。

    - 本文件规定的各类控制区执行相应级别的标准仍不能保证所在水域水环境质量达标时，各设区市人民政府可提出严于本文件排放限值的排放控制要求，报省人民政府批准后可以作为本文件相应区域的排放浓度限值，与本文件同等效力。

- （规范性）
南四湖流域（山东区域）范围

南四湖流域（山东区域）范围应按照表A.1的规定执行。

  - 南四湖流域（山东区域）范围

| 地市 | 县（市、区） | 乡（镇、街道） |
| --- | --- | --- |
| 济宁市 | 全域 | 全域 |
| 菏泽市 | 全域 | 全域 |
| 枣庄市 | 全域 | 全域 |
| 泰安市 | 宁阳县 | 文庙街道、八仙桥街道、泗店镇、东疏镇、伏山镇、堽城镇、葛石镇、乡饮乡 |
|  | 新泰市 | 石莱镇、放城镇 |

- 参考文献

[1]　《地表水和地下水环境本底判定技术规定（暂行）》（环办监测函〔2019〕895号）

[2]　《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）