- 2023年天津市北辰区开关插座质量监督抽查

- 实施细则

1、适用范围

本方案适用于墙壁开关、家用插座监督抽查，监督抽查产品范围为开关插座产品。

2、检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方案。

GB/T 16915.1-2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求

GB/T 2099.1-2021 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.1-2008 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 1002-2021 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T 1002-2008 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3、检验项目

3.1 墙壁开关、家用插座产品检验项目见表1。

表1  检验项目

| 产品名称 | 检验项目 | 试验方法标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 墙壁开关 | 标志 | GB/T 16915.1-2014/8 |
|  | 端子 | GB/T 16915.1-2014/12 |
|  | 结构要求 | GB/T 16915.1-2014/13 |
|  | 温升 | GB/T 16915.1-2014/17 |
|  | 通断能力 | GB/T 16915.1-2014/18 |
|  | 耐热 | GB/T 16915.1-2014/21 |
|  | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离 | GB/T 16915.1-2014/23 |
|  | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 16915.1-2014/24.1 |
| 家用插座 | 标志 | GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.1-2021/8 |
|  | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.1-2021/9 GB/T 1002-2008、GB/T 1002-2021 |
|  | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.1-2021/10 |
|  | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.1-2021/17 |
|  | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.1-2021/22 |
|  | 耐热 | GB/T 2099.1-2008/25.1、25.2、25.3，GB/T 2099.1-2021/25.2、25.3、25.4 |
|  | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.1-2021/27 |
|  | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.1-2021/28.1 |

4、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。