# 2023年天津市北辰区首饰饰品产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样单位（经销商）处抽取产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

贵金属首饰及制品抽样产品根据在销售现场实际数量、品种抽取。检验批为孤立批（一件样本为一个检验批）。

本次金、铂、钯的产品质量抽检以无损检验为主，在贵金属含量及有害元素检验项目中，首先依据GB/T18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》、GB/T28020-2011《首饰 有害元素的测定 X射线荧光光谱法》标准，进行贵金属含量及有害元素的检验。如出现贵金属含量及有害元素检测结果为不符合或无法判定的情况，依据标准及抽查方案规定将采用相应有损的化学分析方法进行确定性检验。化学分析会造成样品外观损坏及少量贵金属损耗，若化学分析法检验合格，样品适时返还，样品外观损坏和贵金属损耗给予工费补偿（需要受检单位提供补偿费用明细或发票）；不符合样品由抽检任务下达单位按规定另行处理。

本次银产品质量抽检进行有损检测，抽样采用买样方式，主要依据GB/T 17832-2021《银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法(电位滴定法)》、GB/T38145-2019《高含量贵金属合金首饰  金、铂、钯含量的测定 ICP差减法》检测。

2检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属及其合金纯度及含量（无损检测） |  | GB/T 18043-2013 |
| 2 | 贵金属及其合金纯度及含量（有损检测） |  | GB/T 17832-2021 GB/T 38145-2019 GB/T 38162-2019 GB/T 40114-2021 |
| 3 | 珠宝玉石鉴定及命名 |  | GB/T 16552-2017 GB/T 16553-2017 |
| 4 | 钻石分级 |  | GB/T 16554-2017 |
| 5 | 印记 | 厂家代号 | GB 11887-2012 |
|  |  | 材料 |  |
|  |  | 纯度 |  |
|  |  | 镶钻首饰主钻石(0.10克拉以上)的质量 |  |
| 6 | 标签 | 贵金属材料中文名称 | GB 11887-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 11887-2012 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

GB/T 16552-2017 珠宝玉石名称

GB/T 31912-2015 饰品 标识

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

所检项目全部符合标准规定的，判定该批商品通过本次抽检。

所检实物质量项目一项或一项以上不合格，判定该批商品本次抽检实物质量不合格。

标签、印记等标识项目不合格的商品，判定标识不合格。