建设用地土壤污染状况调查技术规范

Technical specifications for environmental site investigation

（征求意见稿）

ICS  13. 020.01

CCS Z 13

DB43

DB43/T XXXX—202X

202X-XX-XX实施

| 湖南省生态环境厅 | 发 布 |
| --- | --- |
| 湖南省市场监督管理局 |  |

湖南省地方标准

202X-XX-XX 发布

目次

前 言	I

引 言	II

1	适用范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	2

4	工作内容与程序	3

5	第一阶段调查	4

6	第二阶段调查工作——初步采样分析	8

7	第二阶段调查工作——详细采样分析	14

8	第三阶段调查工作	16

9	报告编制	17

附录1（资料性目录）调查报告编制大纲	18

附录2（资料性目录）人员访谈表	21

附录3（资料性目录）参考文献	22

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和《生态环境标准管理办法》(生态环境部令 第17号）的规定起草。

请注意本文本的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本文件由湖南省生态环境厅提出并归口。

本标准起草单位：湖南省生态环境事务中心、长沙环境保护职业技术学院、中国检验认证集团湖南有限公司、湖南品标华测检测技术有限公司。

本标准主要起草人：。

## 引 言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国土壤污染防治法》和《湖南省实施<中华人民共和国土壤污染防治法>办法》等法律法规，保护土壤、地下水生态环境，防治土壤、地下水污染，持续改善全省土壤环境质量，结合湖南省实际情况和生态环境管理要求，制定本文件。

本文件规定了湖南省建设用地土壤污染状况调查工作的开展、技术评审和相关环境管理要求。

国家相关法律、法规或标准要求严于本文件时，执行国家相关法律、法规或标准。

## 建设用地土壤污染状况调查技术规范

### 适用范围

本文件规定了建设用地土壤污染状况调查的内容、程序和技术要求。

本文件适用于建设用地土壤污染状况调查，为建设用地土壤污染风险管控和修复提供基础数据和信息。

本文件供建设用地土壤污染风险管控和修复相关工作从业单位、管理部门、报告评审专家等相关人员使用。

本文件不适用于含放射性污染和致病性生物污染的建设用地土壤污染状况调查。

### 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB36600  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 14848  地下水质量标准

GB/T 36198  土壤质量—土壤气体采样指南

HJ 25.1  建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2  建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.3  建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ 25.4  建设用地土壤修复技术导则

HJ 25.5  污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）

HJ 25.6  污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ 91.1  污水监测技术规范

HJ 605  土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法

HJ 834  土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ/T 20  工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T 91  地表水和污水监测技术规范

HJ/T 164  地下水环境监测技术规范

HJ/T 166  土壤环境监测技术规范

HJ/T 493  水质采样 样品的保存和管理技术规定

HJ/T 1019  地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则

### 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范

#### 3.1

土壤污染状况调查 investigation on soil contamination

采用系统的调查方法，确定地块是否被污染及污染程度和范围的过程。

#### 3.2

敏感目标 potential sensitive targets

指地块周围可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及重要公共场所等。

#### 3.3

特征污染物 characteristic pollutants

需要在污染状况调查过程中进行检测的污染物，包括但不限于地块生产过程中使用或产生的有毒有害物质及其分解产物，以及地块土壤、土壤气和地下水等环境介质历史监测过程中检出的可能产生各种危害的污染物。

### 基本原则

#### 4.1 针对性原则

针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

#### 4.2 规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

#### 4.3 可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

### 工作内容与程序

#### 5.1工作内容

5.1.1 污染状况调查可进一步分为第一阶段调查、初步调查、详细调查和补充调查，可分阶段依次开展。

5.1.2 第一阶段调查主要工作是通过资料收集、文件审查、现场踏勘与人员访谈等形式，明确调查地块范围和规划用途，了解地块过去和现在的使用情况，重点是收集分析与污染活动有关的信息，识别和判断地块内土壤与地下水存在污染的可能性。

5.1.3 对识别判断可能存在污染，及因历史用地资料缺失而无法判断是否存在潜在污染的地块，应开展初步调查。初步调查主要工作是依据污染识别结论，对地块内可能存在污染的区域进行布点采样与检测分析，判断地块是否存在污染。

5.1.5 对初步调查确认存在污染的地块，应开展详细调查。详细调查主要是结合初步调查阶段工作成果，开展现场测试与采样检测，查清地块内污染的空间分布、迁移归趋、赋存形态及水文地质条件等信息。

5.1.5 补充调查主要以补充采样和测试为主，获得满足风险评估及土壤和地下水修复所需的参数。本阶段的调查工作可单独进行，也可在详细调查过程中同时开展。

#### 5.2工作程序

土壤污染状况调查可分为三个阶段，调查的工作程序如图 1 所示：

图 1土壤污染状况调查工作程序

### 第一阶段调查

#### 6.1资料收集

资料收集原则上应追溯到农用地或自然生态用地阶段。收集、分析地块历史与现状基础资料，重点内容应包括：

6.1.1 地块基础信息

地块位置信息应尽量收集到门牌号，无门牌号的应至少细化到村或社区；地面面积，面积使用单位为平方米，按产权证面积实际给出；明确的地块四至范围信息；地块拐点坐标信息；地块大门或中心经纬度坐标，经纬度信息使用单位为“°”并保留小数点后6位。

6.1.2 地块规划用途

（1）地块规划用地类型属于《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕234号）中“07居住用地”和“08公共管理与公共服务用地”的为“一住两公”用地。

（2）地块土壤环境质量标准对应的建设用地类型应满足GB36600中规定要求。

6.1.3 地块历史沿革变更资料

自然资源部门认可的地块边界和规划用途的文件，用来辨识地块及其周边1000米范围内的地块的开发及活动状况的地形图、照片、航片或卫星图片，地块的土地使用和用途变更资料，其它有助于评价地块污染的历史资料，如土地登记信息资料、土地流转协议等。

6.1.4 地块环境资料

地块土壤及地下水污染记录、地块有毒有害物料及废弃物堆存记录以及地块与自然保护区和水源地保护区等周边敏感点的位置关系、地块内水域的分布情况（如有）、地块与周边污染源的位置关系等。

6.1.5 地块生产活动记录

原辅材料、燃料、中间体、产品、副产品、固体废弃物清单；平面布置图、工艺流程图、管线和管线布置图、泄漏记录、废物管理记录、地上及地下储罐清单、产品及固体废弃物成分分析报告、环境监测报告或数据；给排水、供电、供气、物料输送、通风等管网运输情况；环境影响评价文件、清洁生产审核报告、竣工验收文件、排污许可证、环保投诉记录、生态环境保护执法检查记录等环境管理文件；环境事故报告、地勘报告、与地块相关的新闻报道等。

6.1.6 有关政府文件

由政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料，如区域环境保护规划、环境功能区划、环境质量公告、企业在政府部门相关环境备案和批复以及生态和水源保护区规划等。

6.1.7 地块所在区域的自然和社会信息

自然信息包括地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和土壤元素地球化学背景情况等，应说明项目所在区域的地带性土壤类型，地下水补给径流排泄条件及流速、流向等；社会信息包括可能受目标地块影响的敏感目标分布及位置关系，土地利用方式，区域所在地的经济现状和发展规划，相关的国家和地方的政策、法规与标准等。

#### 6.2资料分析

调查人员对收集资料的来源和基本内容进行汇总说明，同时应根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，无法判断或者存疑的信息应在现场踏勘和人员访谈阶段进行进一步核实。因资料缺失影响地块污染状况分析时，应进行说明。

#### 6.3现场踏勘

现场踏勘的主要内容包括：地块的现状与历史情况，相邻地块的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域地质、水文地质和地形情况等。

6.3.1 地块现状与历史情况

可能造成土壤和地下水污染物质的使用、生产、贮存，三废处理与排放以及泄漏状况，地块过去使用过程中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。

6.3.2 周边相邻地块的现状与历史情况

周边相邻地块一般为调查地块边界外延1000米区域内。应调查周边地块的使用现状与污染源，以及过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。对于周边地块目前或过去为工厂的应尽可能观察和记录；周围区域的废弃和正在使用的各类井；污水处理和排放系统；化学品和废弃物的储存和处置设施；地面上的沟、河、池；地表水体、雨水排放和径流以及道路和公用设施。

6.3.3 区域地质、水文地质和地形情况

地块及其周围区域的地质、水文地质与地形应观察、记录，并加以分析，以协助判断周围污染物是否会迁移到调查地块，以及地块内污染物是否会迁移到地下水和地块之外。

6.3.4 现场踏勘重点

现场踏勘应关注以下重点信息并进行记录：

（1）主要的生产车间和储存设施等情况；

（2）有毒有害物质的使用、储存和处置；

（3）生产设备、储槽（罐）和管线；

（4）存在恶臭、化学品气味和刺激性气味的区域；

（5）排水管（渠）、污水池、事故池或其它地表水体、固废废物或废容器堆放地、各类井等；

（6）建构筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况，存在破损、污渍和腐蚀痕迹，跑、冒、滴、漏的情况；

（7）地块内建筑物和生产设施的拆迁情况、地面扰动情况，填土或地表堆积情况等；

（8）植被生长异常或损害区域情况；

（9）周边区域污染企业或存在的污染源的情况；

（10）其他需要记录的重要信息。

同时应观察和记录地块及周围是否有可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区等敏感目标以及其它公共场所等，并在报告中地块敏感目标章节使用图、表等形式明确其与地块的位置关系。

6.3.5 现场踏勘方法

可通过对异常气味和污染痕迹的辨识、摄影和照相、现场笔记、航拍等方式，初步判断地块污染状况。踏勘期间，可以使用现场快速测定仪器。

6.3.6 现场踏勘成果

现场踏勘成果包括踏勘照片、现场踏勘重要信息记录、重点潜在污染区域分布图等。

#### 6.4人员访谈

6.4.1 访谈准备

人员访谈宜在资料收集与整理分析、现场踏勘之后，访谈内容重点围绕资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。

6.4.2 访谈对象

受访者为地块现状或历史的知情人，如地块管理机构和地方政府官员、生态环境和自然资源行政主管部门工作人员、地块过去和现在各阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民等。访谈对象原则上不少于6人。

6.4.3 访谈内容

包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。

6.4.4 访谈方式

访谈方式包括当面交流、电话交流、邮件调查和表格调查等。表格调查是访谈的必要方式。访谈表格应包括受访人的姓名、联系方式、职位及在该地块的居住或工作时间等信息，并附受访人签名。访谈表作为调查报告的附件。

6.4.5 访谈内容整理

访谈内容应进行整理分析，并对照已有资料，核实和补充访谈中发现的可疑处和不完善处。

人员访谈记录表可参照附录2。

#### 6.5结论与分析

本阶段调查结论应明确地块内及周围区域有无可能的污染源，并进行不确定性分析。不确定性分析应列出调查过程中遇到的限制条件和欠缺的信息及对调查工作和结果的影响。

6.5.1 若第一阶段调查确认地块内及相邻区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束，无需开展第二阶段调查工作，在此基础上编制第一阶段土壤污染状况调查报告。

6.5.2 若有可能的污染源或因资料缺失无法判断地块污染风险时，则在对资料收集、现场踏勘、人员访谈进行分析的基础上，列出需要重点关注的污染物类型和关注污染物，以及重点调查区域，建立初步的地块概念模型，并明确应进入第二阶段调查。

### 第二阶段调查工作——初步采样分析

#### 7.1调查范围

7.1.1 调查范围一般为地块的边界范围。地块内的工业企业若有部分区域位于地块控制性详细规划或收储红线范围外的，且未纳入其他规划的，应当一并纳入调查。

7.1.2 原则上按照地块为单位进行污染状况调查。面积较大的地块考虑到开发时序等因素，可以根据控制性详细规划或收储红线范围分区域调查，区域边界应与控制性详细规划或拟收储红线范围保持一致；相邻的小型地块也可合并调查，调查范围应与控制性详细规划或拟收储红线范围保持一致，并附控制性详细规划或拟收储红线范围支撑材料。

#### 7.2监测对象

监测介质主要为土壤和地下水。地块内存在疑似污染的地表水、底泥和地块残余废弃物的应进行监测；地块内存在明显异味的建议对土壤气进行监测。

#### 7.3监测项目

监测项目应包括必测项目和地块特征污染物。

7.3.1 必测项目：土壤污染物监测项目按GB36600规定的基本项目执行；地下水不设置必测项目。

7.3.2 选测项目：土壤和地下水特征污染物应根据第一阶段调查结论确定。其中土壤的特征污染物不限于GB 36600中的基本项目和其他项目；地下水特征污染物应涵盖土壤中的特征污染物。

#### 7.4点位布设

7.4.1 基本原则

初步采样分析的采样点位布设应以尽可能捕获污染为原则，布设在区域内的关键疑似污染位置；确因现场条件限制或为防止污染，可将点位适当调整到尽可能接近污染源的位置，但与污染源距离不得大于5米。

土壤采样点位数量应满足：地块面积≤5000平方米，土壤采样点位数不少于3个；地块面积＞5000平方米，土壤采样点位数不少于6个且每个布点单元不超过10000平方米；地块面积＞10000平方米，每增加10000平方米，增加1个土壤采样点位 。

地块内存在外来堆土且存在污染风险的，每500立方米采集不少于1个样品。

7.4.2 布点要求

（1）重点区域

对于工业企业地块应设置重点调查区域，重点调查区域包括：

a）涉及有毒有害物质的生产装置区和辅助设施区；

b）涉及有毒有害物质的储槽、储罐等储存及装卸区域；

c）有毒有害物质输送管廊、地下输送管线；

d）污染处理设施区域；

e）固体废物、危险废物储存库；

f）历史上可能的废渣地下填埋区；

g）污染事故影响区域；

h）有异味、异色和明显污染痕迹的区域；

i）其他涉及有毒有害物质的区域等。

重点区域应采用专业判断布点法或系统布点法布设采样点设置采样单元。专业判断布点法采样点应尽可能接近区域内的关键疑似污染位置，说明判断布点的依据；系统布点法应按正方形网格划分工作单元。单个采样单元面积不超过1600平方米，在每个工作单元中布设采样点。重点区域存在地下输送管道及沟渠的，采样点原则上不超过管道或沟渠2米范围。

（2）其他区域

对于历史上未包含上述重点区域建设内容且未发生过污染事故的生活和办公等其他区域，初步调查阶段可采取系统随机布点法和分区布点法设置采样单元，每个采样单元面积不超过10000平方米。

7.4.3 采样深度及分层

具体要求如下：

（1）采样深度应到达第一饱和含水层并穿透填土层。深度不宜小于6米。如因风化层、含水层底板埋深较浅等原因，采样深度小于6米，应详细说明并提供依据。

（2）地下罐（槽）、地下管道及沟渠周边采样点的采样深度应超过其底部以下3米。

（3）分层原则如下：采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度，应采集0米-0.5 米表层土壤样品，0.5米以下深层土壤样品根据判断布点法采集；0.5米-6米土壤采样间隔不超过2 米；不同性质土层至少采集一个土壤样品，地下水位线附近应至少设置一个土壤采样点。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。

（4）同一土层宜通过现场专业判断或根据现场快速检测设备的监测结果，筛选相关污染物含量最高点进行采样。

（5）对存在异味的地块，可对土壤气进行监测。

7.4.4 土壤对照点点位设置

一般情况下，应在地块外部区域设置土壤对照监测点位。土壤对照点宜设置在地块周边具相同土壤类型、未经扰动、周边没有污染源的地方。对照点数量根据实际需要确定，原则上不少于2个。如在地块周边已有符合要求的历史监测数据，可以引用。对照点的采样深度及分层情况，参照地块内调查点位的采样深度及分层要求。

7.4.5 地下水点位布设

（1）地下水采样点的布设应考虑地下水的流向、水力坡降、含水层渗透性、埋深和厚度等水文地质条件及污染源和污染物迁移转化等因素。地块内地下水采样监测点位总数不少于3个。原则上应沿地下水流向布设，在地下水流向上游、地下水可能污染较严重区域和地下水流向下游分别布设采样点位。

（2）如果地下水流向未知，应结合相关污染信息，间隔一定距离按三角形或四边形布设3-4 个地下水点位判断地下水流向。如地块面积较大，地下水污染较重，且地下水较丰富，可在地块内地下水径流的上游和下游各增加 1-2个监测井；如果地块地下岩石层较浅，没有浅层地下水富集，则在径流的下游方向可能的地下蓄水处布设监测井。

（3）地下水以调查浅层地下水为主。若地块调查至风化层或地下水15米仍无地下水，须提供各地下水监测点位现场岩芯照片或其他可靠的佐证材料，可结束该地块地下水调查。

（4）对于地块内或临近区域内的现有地下水监测井，如果符合地下水环境监测技术规范和上述布设要求的可以作为地下水的取样点。

（5）地下水建井洗井过程中应对钻孔、下管、滤料填充、止水材料填充、成井、洗井、现场监测等关键环节进行拍照或视频记录，每个关键环节至少1张照片或一段视频。

7.4.6 地表水、底泥、地块残余废弃物以及土壤气点位布设

1）地表水、底泥、地块残余废弃物采样点位布设应满足HJ25.1、HJ25.2等规范要求。

2）土壤气采样布点应满足GB/T 36198等相关规范要求。

#### 7.5水文地质调查

初步采样分析阶段水文地质调查以资料收集为主，并结合现场勘查初步确定地块地层分布、土壤岩性、地下水埋深等内容。

#### 7.6样品采集与分析

7.6.1 样品的采集

（1）土壤样品的采集与保存要求参照HJ/T 166、GB/T 32722、HJ 25.2、HJ 1019等。土壤样品采样位置应以捕集污染为原则，采集最可能污染的岩芯段。

表层土壤：一般应在0米-0.5米采集和送检1个样品。表层土壤包括地表的填土，但地面存在硬化层（如混凝土、沥青、石材、面砖）一般不作为表层土壤，计量采样深度时应扣除地表硬化层厚度。

下层土壤（表层土壤底部至地下水水位以上）：至少采集和送检1个土壤样品。采样深度可借助现场快速检测、异味识别、异常颜色与污染迹象观察等手段辅助判断，建议下层土壤垂向采样间隔不超过2米；不同性质土层至少采集一个土壤样品，同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加垂向采样数量。

饱和带土壤：至少采集和送检1个土壤样品。如饱和带土壤存在明显污染痕迹，应适当增加送检样品。

（2）地下水样品的采集与保存要求参照GB/T 14848、HJ/T 164、HJ 25.2、HJ 1019等。一般情况下采样深度应在监测井水面下0.5米以下。对于存在低密度非水溶性有机物污染物（比重小于水、与水不相溶的有机相，如汽油、柴油、煤油等），采样深度应在含水层顶部；对于存在高密度非水溶性有机污染物（比重大于水、与水不相溶的有机相，如三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳等含氯有机溶剂、煤焦油等），采样深度应在含水层底部和不透水层顶部。

（3）现场采样时，应采用高精度专业测量设备测量记录采样点位平面坐标（采用2000国家大地坐标系）和孔口高程（1985国家高程），测量作业过程与成果应符合GB 50026、GB/T 18314、CH/T 2009等相关技术规范要求。

7.6.2 样品保存、流转与运输

土壤样品保存、流转与运输应参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）等技术文件的要求进行，其中六价铬土壤样品保存按照《土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ1082）要求进行；地下水样品保存、流转与运输应参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164）等技术文件的要求进行；地表水样品保存、流转与运输按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）和《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ/T 493）进行。

7.6.3 采样与流转过程资料留痕

样品采集过程中应对采样工具、采集位置、取样过程、样品瓶编号、岩芯、现场检测仪器使用等关键信息进行拍照、视频记录，每个关键信息至少1张照片。样品保存、流转各工作环节应有相关影像资料存留。

7.6.4 实验室样品分析

土壤与底泥样品的分析测试应参照GB 36600中的指定方法；地下水样品的分析测试应参照GB/T14848中的指定方法。

未有国家标准和环境行业标准检测方法的，可参考国内其他行业标准、国际标准以及其他国家现行有效的标准检测方法进行。

检测方法检出限原则上应满足评价标准的要求。

7.6.5 数据修约与结果表示

（1）数据修约规则按GB/T 8170的要求进行。

（2）样品测定结果最多保留3位有效数字，测定结果小数点后位数的保留与方法检出限一致，检测方法有明确要求的除外。

（3）表示结果精密度数据保留2位有效数字。

7.6.6 异常点排查

超标点位检测数据应同时满足以下条件，可进行异常点位排查：①超筛选值的污染物非该地块特征污染物，或虽为特征污染物，但其浓度最大值不超过相应筛选值的2倍且不超过管制值；②孤立的点位（周边40米范围内无超筛选值点位）；③个别的点位（≤3个或采样点总数的5%）；④与周边其他点位污染物检测浓度存在较大差异；⑤该点位周边已按照每个采样单元面积不大于400平方米进行调查，且疑似异常污染物均未超过筛选值；⑥地块范围内排除的土壤总量不大于75立方米。

异常点位排查前需进行点位复核复测，可采用下列方法之一排查：

（1）在疑似异常点位附近0.5米及四个垂直轴向上5米范围内共布设5个采样点，对疑似异常的超筛选值污染物进行监测。每个采样点位至少采集5个土壤样品，原则上应包含排查目标深度及其上、下各两层的土样，分层间隔为0.5米。如检测结果显示各土壤样品均达标，则可认为该疑似异常点位对于本地块不具代表性，可予以排除。

（2）在疑似异常点位周边不超标点位连线范围内开展异常点位排查，在疑似异常点位周边1米范围内布设1个采样点位，其他点位使用系统布点法加密布设对超筛选值的疑似异常污染物进行监测，采样深度分层间隔为0.5-1米，每个采样点位至少采集5个土壤样品，样品总数不少于25个。通过对异常点位排查区域范围内的所有样品（含异常点位）进行统计分析，如样品均值的95%置信上限小于等于相应的筛选值，且排除的土壤量不大于25立方米（采用不超标点位连线法估算），则可认为该疑似异常点位对于本地块不具代表性，可予以排除。

#### 7.7质量保证与质量控制

调查工作质量保证与质量控制应参照《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》执行。未有规定的建议参照《重点行业企业用地调查质量保证与质量控制技术规定（试行）》中精密度及准确度的要求。

#### 7.8数据分析与评价

7.8.1 筛选值的选取

（1）土壤污染风险筛选值

按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600）的规定执行。湖南省如按照相关法律法规出台土壤污染风险管控标准，优先执行。

国家及地方相关标准未涉及到的污染物，可依据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3）推导特定污染物的土壤污染风险筛选值，但应列出推导筛选值所选择的暴露途径、迁移模型和参数值，相关参数优先采用HJ 25.3的推荐值。

如调查地块所在区域的背景值高于通过上述方式选取的筛选值，则优先考虑土壤背景值作为筛选值，报告中应明确土壤类型。

用作土壤用途的沉积物评价标准参照土壤风险筛选值要求。

根据超筛选值污染物种类和浓度进行污染成因分析。

（2）地下水污染风险筛选值

根据地块所在区域的地下水功能选取。地下水污染羽涉及地下水饮用水源（在用、备用、应急、规划水源）补给径流区和保护区，采用《地下水质量标准》（GB/T 14848）中的Ⅲ类标准限值、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）；地下水污染羽不涉及地下水饮用水源补给径流区和保护区，采用《地下水质量标准》（GB/T 14848）中的Ⅳ类标准。《地下水质量标准》（GB/T 14848）中没有的指标可依据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3）推导特定污染物的地下水污染风险筛选值。

7.8.2 超筛选值区域的划定

根据地块实际情况，如果存在土壤和地下水超标情况，应采用无污染点位连线的方法结合地块功能分区划定土壤和地下水污染区域，作为详细调查的布点依据。

#### 7.9结论与建议

7.9.1 说明地块基础信息如地块名称、位置、四至范围、面积、中心坐标、权属、历史和当前使用类型、规划用地类型等。

7.9.2 明确地块土壤和地下水对人体健康的风险是否可以忽略。如检测结果未超过筛选值，则可判断该地块人体健康风险可以接受，可结束土壤污染状况调查工作，在此基础上编制土壤污染状况初步调查报告，可列入非污染地块，不需要开展土壤污染状况详细调查和风险评估。

7.9.3 如检测结果超过筛选值，则应明确提出超过风险筛选值污染物的种类、含量范围和空间分布，初步划定污染范围，并在此基础上开展第二阶段详细采样分析工作。

7.9.24 规划用途为GB36600-2018中第二类用地的地块，存在未超过第二类用地筛选值但超过第一类用地筛选值的具有一定风险的土壤，且未来再开发利用过程中可能对该部分土壤进行开挖外运，无法确认接收地规划用途的，地块初步调查结论需对该用地提出后续环境管理要求。

7.9.5 地块内地表水、底泥、地块残余废弃物以及土壤气监测情况进行定性说明。

### 第二阶段调查工作——详细采样分析

#### 8.1基本要求

详细调查是在地块初步调查的基础上，进一步补充详实的地块环境信息并开展采样和分析，确定土壤污染程度和范围。

#### 8.2详细采样分析工作计划

根据初步采样分析结果制定详细采样分析工作计划，内容包括判断污染物的可能分布、制定布点采样方案、制定健康和安全防护计划、制定样品分析方案和确定质量保证和质量控制程序等。

#### 8.3采样点的布设

8.3.1 土壤采样监测点位的布设

（1）本阶段应根据初步采样分析所揭示的污染物分布规律来确定采样点位，采用系统布点法加密布设。超筛选值的重点区域每个土壤采样单元面积不大于400平方米（20×20米网格）；对于超筛选值的孤立点位，可进一步加密至超筛选值点位10米范围内；地块其他区域每个土壤采样单元面积不大于1600平方米（40×40米网格）。

（2）本阶段应根据初步采样分析成果有针对性地设置土壤采样深度范围，最大采样深度应确保未受污染。如最大采样深度已至基岩或风化层仍超筛选值，须提供各采样点位现场岩芯照片或其他可靠的佐证材料，方可终孔。

（3）本阶段分层采样应符合HJ 25.2相关要求，采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度。用于确定污染深度的采样点位，分层采样可采取以下原则：表层土壤样品采集0米-0.5米，0.5米以下土壤采样间隔不超过2米。

8.3.2 地下水采样监测点位布设

（1）结合地下水流向、污染源分布、污染物迁移能力、地下水位及环境调查结论，可围绕初步采样分析发现的超标地下水水井周边，间隔一定距离布置。

（2）确定地块地下水污染程度和污染范围时，根据实际情况在超筛选值区域加密布点，地下水采样单元面积不大于6400平方米（80×80米网格）；用于确定修复范围的地下水水井应进一步加密布设，采样单元面积不宜大于1600平方米。

8.3.3 地表水、底泥、地块残余废弃物以及土壤气点位布设

根据实际工作需要可对地表水、底泥、地块残余废弃物以及土壤气进行加密布设，地表水、底泥、地块残余废弃物点位布设应满足HJ25.1、HJ25.2等规范要求，土壤气采样布点应满足GB/T 36198等相关规范要求。

#### 8.4监测项目

详细采样分析的监测项目原则上根据初步采样分析阶段的超筛选值污染物选取。

#### 8.5样品采集与分析

与初步采样分析的要求一致。

#### 8.6质量保证和质量控制

与初步采样分析的要求一致。

#### 8.7数据分析与评价

综合初步调查和详细调查的检测数据，明确水文地质条件，确定土壤和地下水污染物种类、浓度和空间分布。当详细调查不能满足风险评估要求，或划定地块污染范围的要求时，进行补充采样，直至有足够数据划定污染范围为止。可根据实际情况分批次加密布点，一次性调查不满足要求的，应继续补充调查直至满足要求。

#### 8.8结论与建议

8.8.1 说明地块基础信息如地块名称、位置、四至范围、面积、中心坐标、权属、历史和当前使用类型、规划用地类型等。

8.8.2 明确地块土壤、地下水等污染物种类、浓度、超筛选值倍数和空间分布情况等，并提出是否需要开展进一步风险评估的建议。

8.8.3 地块内地表水及积水、底泥、地块残余废弃物以及土壤气监测情况进行定性和定量说明。

8.8.4 对于地块存在尚未清理完毕的危废、固废、建筑物等，若清运或拆除过程新发现污染或产生二次污染，需对新发现污染或二次污染区域开展补充调查。

8.8.5 地下水应估算污染水方量，提供污染范围图；如存在多层地下水污染，还应估算各层的污染水方量并提供各层的污染范围图。

### 第三阶段调查工作

#### 9.1主要工作内容

开展地块土壤理化特征参数调查，获得满足健康风险评估及土壤和地下水修复所需参数。

9.1.1 调查地块特征参数

地块特征参数包括：不同代表位置和土层或选定土层的土壤样品的理化性质分析数据，如土壤pH 值、容重、有机质含量、含水率、土壤颗粒密度和质地等；地块（所在地）气候、水文、地质特征信息和数据，如地表年平均风速和水力传导系数等。根据风险评估和地块修复实际需要，选取适当的参数进行调查。

土壤理化性质样品应送至有土工试验资格的实验室检测，分析方法应按照《土工试验方法标准》（GB/T50123）的要求执行。

9.1.2 调查受体暴露参数

受体暴露参数包括：地块及周边地区土地利用方式等相关信息。

#### 9.2调查方法

地块特征参数和受体暴露参数的调查可采用资料查询、现场实测和实验室测试分析等方法。

#### 9.3调查结果

该阶段的调查结果供地块风险评估等工作使用，调查结果宜尽可能采用当地相关参数。

### 报告编制

#### 10.1 内容要求

在对调查过程和结果进行描述、分析、总结和评价的基础上，形成土壤污染状况调查报告。内容主要包括地块土壤污染状况调查的概述、地块的描述、资料分析、现场踏勘、人员访谈、初步采样分析、详细采样分析、结果和分析（含检测结果统计表）、调查结论与建议、附件等。报告内容可参照附录1。

#### 10.2 形式要求

报告应加盖地块报告编制单位和土地使用权人（或土壤污染责任人）的公章。

报告应附具调查单位资质、从业人员责任页，明确项目负责人，各分项工作承担人员；从业单位应建立内部审核制度，明确报告的审核、审定人员，明确上述人员的姓名、单位、联系方式并亲笔签字确认。

报告中有关地块边界、范围（含土壤及地下水污染范围）等矢量数据应采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准。

报告应附具有地方自然资源主管部门确认的地块规划用途文件。

### 附录1（资料性目录）调查报告编制大纲

A.1 土壤污染状况第一阶段调查报告编制大纲

1 前言

2 概述

2.1 调查的目的和原则

2.2 调查范围

2.3 调查依据

2.4 调查方法

3 地块概况

3.1 区域环境概况

3.2 敏感目标

3.3 地块的现状和历史

3.4 相邻地块的现状和历史

3.5 地块利用的规划

4 资料分析

4.1 政府和权威机构资料收集和分析

4.2 地块资料收集和分析

4.3 其它资料收集和分析

5 现场踏勘和人员访谈

5.1 现场踏勘

5.2 人员访谈

5.3 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

5.4 各类槽罐内的物质和泄漏评价

5.5 固体废物和危险废物的处理评价

5.6 管线、沟渠泄漏评价

5.7 与污染物迁移相关的环境因素分析

5.8 其它

6 结果和分析

6.1 信息一致性分析

6.2 污染识别结果

6.3 不确定性分析

7 结论和建议

7.1 调查结论

7.2 建议

8 附图、附件（地理位置图、平面布置图、地块边界图件、敏感目标分布图、现场踏勘和人员访谈照片、地块权属证明文件、地块规划文件、现场踏勘记录表、人员访谈记录表、项目委托书、申请人承诺书、编制单位承诺书等）

A.2 土壤污染状况初步调查报告编制大纲

土壤污染状况初步调查报告包括但不限于以下内容：

1 项目概况

1.1 项目背景和来由

1.2 调查目的和原则

1.3 调查范围

1.4 调查依据

1.5 调查方法

1.6 技术路线

2 地块概况

2.1 地块地理位置

2.2 区域环境概况

2.3敏感目标

2.4 地块的现状和历史

2.5 相邻地块的现状和历史

2.6 地块利用的规划

3 污染识别

3.1 调查区域内污染源分布及环境影响分析

3.2 调查区域周边污染源分布及环境影响分析

3.3 现场踏勘与人员访谈

3.4 地块前期监测资料

3.5 地块水文地质条件

3.6 地块概念模型

3.7 污染识别结论

4 布点与采样

4.1 采样点设置

4.2 样品采集

4.3 样品保存与流转

4.4 样品分析方案

4.5 质量保证与质量控制

5 数据分析与评价

5.1 筛选标准

5.2 检测结果分析与评价

5.3 土壤和地下水污染区域划定

6 初步调查结论与建议

7 附图、附件（地理位置图、平面布置图、地块边界图件、敏感目标分布图、地下水流向图、地下储罐储池分布图、雨水和污水管网图、地块及周边污染源示意图、现场踏勘和人员访谈照片、采样布点图、钻孔柱状图、所有采样点位岩芯照片、地下水监测井结构示意图、地下水成井照片、采样过程照片、土壤超标点位分布图、地下水超标点位分布图；项目委托书、申请人承诺书、编制单位承诺书、地块权属证明文件、地块规划文件、现场踏勘记录表、人员访谈记录表、土壤和地下水采样记录单、土壤和地下水采样样品流转记录单、洗井记录单、实验室资质证明、加盖CMA图章监测报告等）

A.3 土壤污染状况详细调查报告编制大纲

土壤污染状况详细调查报告包括但不限于以下内容：

1 前言

2 概述

2.1 调查目的和原则

2.2 调查范围

2.3 调查依据

2.4调查方法

3 地块概况

3.1 区域环境状况

3.2 敏感目标

3.3 地块现状和历史

3.4 相邻地块使用现状和历史

3.5 土壤污染状况初步调查总结

4 布点与采样

4.1 采样点设置

4.2 样品采集

4.3 样品保存与流转

4.4 样品分析方案

4.5 质量保证与质量控制

5 数据分析与评价

5.1 筛选标准

5.2 检测结果分析与评价

5.3 土壤和地下水污染区域划定

6 结论和建议

7 附件、附图（地理位置图、平面布置图、地块边界图件、敏感目标分布图、地下水流向图、地下储罐储池分布图、雨水和污水管网图、地块及周边污染源示意图、现场踏勘和人员访谈照片、采样布点图、钻孔柱状图、所有采样点位岩芯照片、地下水监测井结构示意图、地下水成井照片、采样过程照片、土壤超标点位分布图、地下水超标点位分布图；项目委托书、申请人承诺书、编制单位承诺书、地块权属证明文件、地块规划文件、现场踏勘记录表、人员访谈记录表、土壤和地下水采样记录单、土壤和地下水采样样品流转记录单、洗井记录单、实验室资质证明、加盖CMA图章监测报告等）

### 附录2（资料性目录）人员访谈表

| 受访者姓名 |  |  |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与地块关联 信息 |  | □地块使用者 □管理部门工作人员 □相邻地块工作人员或附近居民 □其他 |  |  |  |
|  |  | 所在单位及职位 |  | 工作时间 | 自 年 月 至 年 月 |
| 访谈内容记录 | 1、地块权属和手续变化情况； 2、地块使用情况或地块内企业生产情况及工艺简介； 3、地块是否曾发生污染事故； 4、原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物运输、装卸是否存在洒落的情况； 5、原、辅材料、有毒有害危险化学品、危险废物堆放仓库防风、防雨、防渗情况； 6、地下储罐、储槽和管线情况； 7、地块内变压器的使用时间和位置等情况； 8、有无外来填土、填渣； 9、地块内企业污染治理设施及升级改造情况和污染物排放情况； 10、地块周边是否存在生产企业，企业生产及污染物排放情况； 11、其它内容。 |  |  |  |  |
| 受访人签名： 访谈人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

### 附录3（资料性目录）参考文献

  - 《中华人民共和国土壤污染防治法》

  - 《中国人民共和国环境保护法》

  - 《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤〔2019〕63号）

  - 《湖南省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》

  - 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（部令 第42号）

  - 《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》（生态环境部公告 2022年第17号）

  - 《湖南省建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控或修复效果评估报告评审工作规程（试行）》（湘环发〔2019〕27号）

  - 《湖南省关于加强污染地块再开发利用环境管理的通知》（湘环函〔2019〕6号）

  - 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告 2017年第72号）

  - 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（环境保护部公告 2014年 第78号）

  - 湖南省土壤污染防治项目管理规程（试行）（湘环发〔2021〕48号）

  - 湖南省土壤污染防治工作方案（湘政发〔2017〕4号）

  - 《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）

  - 《地下水污染健康风险评估工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）

  - 《地下水环境背景值统计表征技术指南》（试行）（环办土壤函〔2023〕344号）